附件2

设备名称: 全自动凝胶成像系统

数量：壹台

设备主要技术参数：

1. CCD相机

1.1 灰 度 值：16bit

1.2 像 素 值：1360×1040，140万以上像素

1.3 动态范围：＞3.4OD

1.4 灵 敏 度：10ng DNA

1.5 独有的CCD硬件暗电流校正技术和像素点缺陷校正技术，极大提高了CCD检测信噪比，获得最佳质量的图像。

1.6 全自动F1.2，6倍光学变焦镜头，焦距8－48mm可调。

2.暗箱

2.1 全新设计暗箱，磁吸式门锁，呼吸灯式LOGO，可根据设备状态显示不同效果

2.2 两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用。

2.3 两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于可见光样品的拍摄

▲2.4 306nm推拉式紫外透射仪，可拆卸式后作为切胶仪单独使用。

▲2.5 470nm透射蓝光仪，可与紫外台切换使用，也可作为切胶仪单独使用。

▲2.6切胶防护板可过滤＞99.9% UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。

2.7 配备紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像

▲2.8 配备激光十字定位，无需刻度背景板，定位更精准。

3.软件

3.1 BioLight软件包括图像获取、增强和分析功能，具有"饱和区域校正（Flat field correction）"、"光源校正（illumination correction）" 等技术，可以优化成像性能和定量分析能力，使分析的结果更加准确。

3.2软件可自动调焦，聚焦，无需手动，可实现一键拍照。

3.3 领航结构的特色操作流程辅助工具，使软件操作简单易用。

3.4 三步式泳道及条带分析可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量。

3.5 可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行测量或计数分析。

3.6 可对图片进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作。

3.7设备自动保存使用记录及使用状态，符合GLP规范。