附件5

PCR实验室设备组套

数量：壹批

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | 1 |
| 2 | 超净工作台 | 1 |
| 3 | 电热恒温水槽 | 2 |
| 4 | 迷你离心机 | 4 |
| 5 | 微量恒温器 | 2 |
| 6 | 旋涡混匀器 | 4 |
| 7 | 移液器 | 3 |

（一）设备名称: 台式离心机

数量：壹台

设备主要技术参数：

电压：230 V, 50-60 Hz

电流：2.1 A, 290 W（最大）

环境温度：2 ℃-40 ℃

空气相对湿度：10% - 80%，不冷凝。

一、配置：

1、主机1台

2、气密性角转24 × 1.5 / 2 mL 一个

离心力为：21,300 x g

转速：15,060 rpm

二、技术参数：

1.最大相对离心力（rcf）： 21,300×g (15,060 rpm)

2.转速调整方式： 100 rpm-5000 rpm ( 以10 rpm递增)；5,000-15,060（以 100 rpm 递增）

3.离心力调整方式：1 × g- 3000 × g (以10 × g递增)；5,000 × g-21,300 × g ( 以100 × g递增

4.离心时间调整方式：10 s ‐ 2 min，10 s 递增；2 min -10 min, 30 s 递增；10 min ‐ 9:59 h, 1 min 递增；连续离心

5. 最大转子容量：24 × 1.5 / 2 mL, 32 × 0.2 mL PCR 单管或4 × 8 PCR 排管

6.从零加速至最高转速的时间：15 秒

7.从最高转速降速至零的时间：15 秒

8. 快速的加速和减速功能（10档加速/减速）

9. 气密性固定角转，提供更安全的操作环境

10.>噪音水平：<56 dB (A）

▲11.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心

12.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键

13. 3个快捷程序键，快速运行常用程序

▲14.离心结束后自动打开离心机盖，防止样品过热，便于取放样品

15.可以在冷藏室操作

16. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

17.无刷免维护驱动

18. 具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证

19.占地面积小，尺寸 (长×宽×高)：24×35×22 cm

（二）设备名称: 超净工作台

数量：壹台

设备主要技术参数：

1.1 外部尺寸：1460mm×620mm×1850mm；

1.2 内部尺寸：1338mm ×530mm×650mm；

1.3 过滤器尺寸：1300mm×450mm×69mm；

1.4 额定功率：900 W；

1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.6 紫外灯功率：40W；

1.7 LED日光灯功率：16W；

1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.10 工作台到地面高度：750mm；

1.11 噪音≤65dB(A)；

1.12 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

1.13 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.14 照明：≥300lx；

1.15 毛重：231KG；

1.16 木包装外尺寸：1640mm ×900mm×1350mm；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

2.4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

2.5 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

▲2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

▲2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

▲2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

（三）设备名称: 电热恒温水槽

数量：两台

设备主要技术参数：

1.	电源电压 ：220V  50Hz

2.输入功率 ：1050W

3.控制范围 ：RT+5℃~99℃

4.温度分辨率 ：0.1℃

5.恒温波动度： ±0.5℃

6.工作环境温度 ：+5~40℃

7.工作室尺寸(mm) ：600×300×190

8.外形尺寸(mm) ：750×400×300

9.容积(L) ：32

10.定时范围 1-9999 minutes

11.备注：不锈钢内胆

（四）设备名称: 迷你离心机

数量：四台

设备主要技术参数：

1.最大转速 :5000rpm

2.最大相对离心力 :1360*g

3.转子容量 :0.2/0.5/1.5/2.0mL×8；

0.2mL×16 PCR排管或

0.2mL×2 PCR 8排管

4.运行时间 :连续运行

5.电机类型 :直流电机

6.功率 :AC110~240V/50Hz/60Hz20W

7.噪声 ≤45dB

8.尺寸（长x宽x高）: 150×150×117mm

9.重量： 0.5kg

10.认证：CE cTÜVus FCC MCA

（五）设备名称: 微量恒温器

数量：两台

设备主要技术参数：

1.样式：立式。

2.容积：656L。

3.净重：166kg。

4.额定功率：403W。

5.耗电量：5.8kW.h/24h。

6.噪音值：52dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2℃～8℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽*深*高）：1220*642*1885（mm）。

12.内部尺寸（宽*深*高）：1100*454*1325（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

▲15.门体数量：2扇。

▲16.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

17.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。

18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。

▲19.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

▲20.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。

▲21.蒸发器：翅片式蒸发器。

22.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

23.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

▲24.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。

▲25.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

▲26.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

27.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

28.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

▲29.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

30.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

31.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

▲（3）标配远程报警接口；

▲（4）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

▲（5）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

32.特色功能：

（1）标配2个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（3）标配1个测试孔，方便用户选配温湿度记录仪；

（4）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。

33.可选配件：温湿度记录仪、热敏打印机、防水插座等。

34.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。

35.售后质保：整机质保三年。

（六）设备名称: 漩涡混匀器

数量：四台

设备主要技术参数：

1.电压 [VAC]  :220-230

2.频率 [Hz] :50

3.功率 [W]  :60

4.振荡方式 :圆周

5.周转直径[mm] :4

6.电机输入功率[W]: 58

7.电机输出功率[W] :10

8.允许连续运转时间 :100%

9.速度范围 [rpm] : 0-2500

10.转速显示 : 刻度

11.运行方式 :连续运转/点动

12.外观尺寸[mm] :127×130×160

13.重量[kg] :3.5

14.允许环境温度 [°C] : 5－40

15.允许环境湿度 : 80%

16.外壳防护等级 :IP21

（七）设备名称: 移液器

数量：三支

设备主要技术参数：

1、配置规格：0.1-2.5ul 0.5-10µL、2-20ul、10-100µL、20-200µL、100-1000µL。

2、卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道）

3、显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）

4、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

▲5、独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛

6、四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察

7、采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

8、0.1-2.5ul 0.5-10µL、10-100µL、20-200µL、100-1000µL 5种不同量程选择，全面满足不同应用需求。