采购需求

一、设备名称：制剂设备一批

二、设备名称及数量清单：

| 标项序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型多功能提取罐 | 1 |
| 2 | 全自动数粒机（配套旋盖理瓶设备） | 1 |
| 3 | 超微粉碎机组 | 1 |
| 4 | 立式圆瓶打码检测剔除贴标机（配套理瓶机） | 1 |
| 5 | 圆瓶装盒机（配套收料平台） | 1 |
| 6 | 高效包衣机 | 1 |
| 7 | 全自动单列圆角/异形袋液体包装机 | 1 |
| 8 | 伺服平板式自动泡罩包装机 | 1 |
| 9 | 自动粉剂包装机 | 1 |
| 10 | 超声波洗瓶机 | 1 |
| 11 | 全自动薄层色谱成像系统 | 1 |
| 12 | 干法制粒机 | 1 |
| 13 | 冷冻干燥机 | 1 |
| 14 | 喷雾干燥机 | 1 |

三、技术参数及要求

标项一：小型多功能提取罐

主要技术参数及要求：

| 设备名称 | 热回流提取浓缩机组 | 规格 | 100L | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构形式 | 由200L多功能提取罐，50型单效外循环蒸发器、冷凝器、及相关管道组成。 |  |  |  |  |
| 一、提取部分 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 | 由罐体、除沫器、冷凝器、冷凝器架子、冷却器、油水分离器相关管道组成。 |  |  |  |  |
| 内胆 | 直筒型罐体，容积：250L; 设计压力：常压，工作压力：常压；设计温度：120℃，工作温度：100℃。工作介质：药液。上椭圆封头δ=4mm/S30408，筒体δ=4mm/S30408。 |  |  |  |  |
| 夹套 | 采用夹套换热，换热面积0.8m2。 设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.25Mpa，设计温度：143℃，工作温度：137℃，工作介质：饱和水蒸汽。夹套筒体δ=4mm/S30408。 |  |  |  |  |
| 保温层 | 外包δ=2mm/S30408。保温层材料：珍珠岩，厚度50mm。 |  |  |  |  |
| 出渣门 | DN550双气缸快开出渣门，单气缸开门，单气缸旋转锁紧。过滤板上覆80目过滤网。 |  |  |  |  |
| 投料口 | 为快开手动投料口，尺寸DN200。 |  |  |  |  |
| 除沫器 | 尺寸为Φ150×200，δ=3mm/S30408， |  |  |  |  |
| 提取罐 冷凝器 | 结构形式：列管冷凝器。换热面积为4m2。 热媒：设计压力：常压，工作压力：常压，设计温度：100℃，工作温度≤90℃。工作介质：二次蒸汽。 冷媒：设计压力：0.3Mpa，工作压力：常压；设计温度：10℃，工作温度：15～30℃。工作介质：冷却水。 |  |  |  |  |
| 油水分离器 | 玻璃视盅。罐体容积为20L，适合重油和轻油的分离。 |  |  |  |  |
| 二、浓缩部分 |  |  |  |  |  |
| 结构形式 | 由加热器，蒸发器，冷凝器，接受罐及内部连接管道组成。 |  |  |  |  |
| 设计参数 | 本设备蒸发量为50kg/h（以72℃饮用水验收），浓缩液比重为1.04～1.2。 1、加热器：采用列管加热器。加热器换热面积为约2.8m2。 加热器管程：设计压力：-0.095Mpa，工作压力：-0.09Mpa，设计温度：120℃，工作温度≤95℃。工作介质：药液。 加热器壳程：设计压力：0.3Mpa，工作压力：0.25Mpa。设计温度 ：143℃，工作温度：137℃。工作介质：饱和水蒸汽。 2、蒸发器：双层罐，蒸发器有效容积为80L，支耳式安装。 蒸发器设计压力：-0.095Mpa，工作压力：-0.09Mpa。设计温度：120℃，工作压力：≤95℃。夹套筒体δ=3mm/S30408外包δ=2mm/S30408。保温层材料：珍珠岩，厚度50mm。 电机：功率：0.75kw，4极，防爆等级：ExdⅡBT4，防护等级：IP54。 减速机：速比：i=23.46，输出转速：60r/min。 机械密封：204B机械密封。 搅拌桨：刮板式搅拌器。 3、接受罐：单层罐，容积为50L。上下椭圆封头，立式安装。手动控制真空转换。 接受罐设计压力：-0.095Mpa，工作压力：-0.09Mpa。设计温度：100℃，工作压力：≤50℃。工作介质：冷凝液。 |  |  |  |  |
| 设备厚度及材质 | 1、加热器： 加热器壳程：δ=4mm/S30408，保温筒体δ=2mm/S30408。 2、蒸发器： 蒸发器：内筒体δ=4mm/S30408，上椭圆封头δ=4mm/S30408， 夹套椎型封头δ=3mm/S30408。保温筒体δ=2mm/S30408，保温δ=2mm/S30408。 3、接受罐： 接受罐：筒体δ=3mm/S30408，上下椭圆封头δ=3mm/S30408，材质为S30408。 |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 其它附件 | 1、冷凝器支架：采用不锈钢方管制作，材质304； 2、清洗器：采用2套国产Φ32/360º自动旋转清洗球，能够保证罐内表面任何位置的自动在线清洗，符合GMP规范要求； 3、温度表：螺纹连接M27×2，能够保证罐内温度正确可靠，2件； 4、压力表：螺纹接口M20×1.5，配：压力表(量程：0-0.4Mpa), 2件； 5、视镜：DN80视镜2件。 6、防爆视镜灯：配视镜灯1套； 7、管道过滤器：过滤精度为80目，流量10m3/h，材质为304。 8、控制箱：用于控制出渣门的安全开启与关闭。物料泵、真空泵的开启和视孔灯的照明。 |  |  |  |  |
| 表面处理要求 | 设备内表面镜面抛光Ra≤0.4μm，外表面亚光处理Ra≤0.8μm，确保无卫生死角，符合GMP要求。 |  |  |  |  |
| 资料 | - 提取浓缩机组产品合格证； - 设备竣工图； - 设备材料材质证明书、配件合格证书等GMP认证需要提供的相关资料； |  |  |  |  |
| 设计制造检验验收标准 | 1、本设备遵循国家《药品生产质量管理规范》即"GMP"的要求并按GB150.1~150.4-2011《压力容器》，NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》、GB 151-1999《管壳式换热器》设计、制造、检验、验收。接受TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》的监督。 2、根据双方认可的技术参数及图纸制造、检验、验收。 |  |  |  |  |

标项二：全自动数粒机（配套旋盖理瓶设备）

本设备用于丸剂、胶囊产品灌装拧盖。控制部分采用PLC程序，人机界面进行操作，并设有变频调速，以适应各规格生产能力的要求。

- 主要技术参数及要求：（生产效率≥30瓶/min 120g/瓶）

| 序号 | 功能 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 | 供瓶转盘→丸剂分装→理盖上盖→直线旋盖→铝箔封口→收料 |
| 2 | 适用物料 | 客户指定的丸剂产品 |
| 3 | 适应管子 | 客户指定的塑料瓶 |
| 4 | 适应盖子 | 客户指定的旋口盖 |
| 5 | 分装范围 | 120g/瓶（每瓶约2000粒，粒径4mm丸剂） |
| 6 | 分装合格率 | 99% |
| 7 | 上瓶方式 | 供料圆盘 |
| 8 | 分装方式 | 容积量杯式数粒 |
| 9 | 理盖方式 | 振动盘式 |
| 10 | 上盖方式 | 取盖预旋 |
| 11 | 旋盖方式 | 伺服扭力式 |
| 12 | 封膜方式 | 电磁感应式 |
| 13 | 灌装位 | 2组 |
| 14 | 旋盖位 | 1组 |
| 15 | 重量 | 约1000kg |
| 16 | 电源 | AC220V/50Hz |
| 17 | 功率 | 约3.5kw |
| 18 | 气源 | 0.4～0.6Mpa 无水、无油过滤精度0.22um |
| 19 | 噪音 | ≤70dB |
| 20 | 材质 | 与物料接触部分为316L不锈钢、PP、硅胶管材质，其他部分机构为304不锈钢，符合GMP 标准。 |

二、设备配置表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 2 |
| 2 | 触摸屏 | 2 |
| 3 | 光电开关 | 5 |
| 4 | 空气开关 | 若干 |
| 5 | 气动元件 | 2 |
| 6 | 断路器 | 2 |
| 7 | 交流接触器 | 若干 |
| 8 | 继电器 | 2 |
| 9 | 开关电源 | 3 |
| 10 | 伺服电机 | 1 |
| 11 | 伺服驱动器 | 1 |
| 12 | 不锈钢供瓶转盘转盘 | 1 |
| 13 | 丸剂分装机 | 1 |
| 14 | 全自动旋盖机 | 1 |
| 15 | 铝箔封口机 | 1 |

标项三：超微粉碎机组

产品参数及要求：

- 适用于中药材（如三七、人参、珍珠等）、食品、保健品、陶瓷、矿物等各种原料超细粉的实验试制和生产加工。

- 由粉碎主机、旋风分离器、物料收集桶和电控箱等组成，实现了粉碎、粉体和气体分离、成品收集一体化，成品细度可达6000目。

- 设有成品粒度调节转盘和指示针，粗细调整方便快捷。经一次粉碎后的粉体进行再粉碎，细度可达纳米级。

- 具有风力选送、无筛无网，粒度大小均匀，过载指示等功能。可连续工作，送料电机自动供料，工作时粉体和气流流动顺畅，粉碎效率高，粉碎腔内散热快，物料残留量极低，能有效提高物料的利用率。细度和出粉率：500目90%、1000目67%、2000目30%。

5、整机采用304不锈钢材料制造，结构紧凑，操作简单，组装、拆卸、清理方便。噪音小，粉碎过程无粉尘飞扬，工作环境卫生环保，符合GMP标准要求。

6、标配冷却系统和脉冲除尘装置。

| 产量 | 成品细度 | 进料力度 | 主机转速 | 重量 | 主机功率 | 喂料电机 | 风机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-30kg/h | 300-6000目 | 《10mm | 5000转/分 | 190kg | 7.5kw | 25W | 0.75kw |

标项四：立式圆瓶打码检测剔除贴标机（配套理瓶机）

主要技术参数及要求

一、设备概述：用于生产对圆瓶贴标。由不锈钢转盘、分瓶轮、贴标头、HP喷码机、卷瓶带、电气控制箱等组成。

## 二、设备组成

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢转盘 | —— | 1 | 套 |
| 立式圆瓶贴标机 | —— | 1 | 台 |
| 全自动喷码机 | —— | 1 | 套 |
| 打码及漏贴标检测系统 | —— | 1 | 套 |

# 三、需求内容

## 1.工艺需求

## 1.1稳定产能不少于120瓶/分钟。

## 1.2产品规格兼容：最大直径81mm、高为182mm；最小直径42mm、高75mm，确保以上尺寸范围内圆瓶贴标喷码顺畅，规格调整方便快捷。

1.3标签尺寸：长100cm*宽50cm、长70cm*宽30cm、长100cm*宽70cm

## 1.4贴标机前面设有1米直径的不锈钢转盘，缓冲物料作用。

## 1.5贴标精度：±1mm。

## 1.6喷码信息需喷印三行，一次性完整喷印三期信息。喷码机喷码位置可调，喷码三行总高度约1CM。

## 1.7具有检测标签有无、喷码内容有无装置，无物不贴标。无贴标产品自动剔除。

## 1.8成品率不低于99%（连续生产3批次为准，实际成品/理论成品=成品率）。可保证连续三班次生产。

## 1.9喷码机不加密，墨盒通用市面上常见墨盒。

## 1.10可连续运行，能适应一周7天两班倒，16小时连续生产运行。

2.材质与加工需求

2.1整套设备外表面及与物料接触部件的金属选用304不锈钢或铝合金制造，设备表面镜面抛光或亚光处理，非金属的必须符合药用要求，不掉屑、不脱落。

2.2设备表面及所有紧固件都应为不锈钢或铝合金材质。

2.3确保传动区与工作室和操作间之间的密封效果，传动区的润滑油不污工作室和所在操作间，工作室的粉尘不进入传动区。

2.4设备各焊接处设均应抛光后圆滑过度，易清洗无死角。

2.5设备内部无死角，便于清洁、拆卸与维修，内表面光滑、整洁、美观，过渡处有135°倒角或R≥10mm圆角处理，不得有明显的凸瘤、凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象；各金属焊缝或焊点应做抛光、钝化处理，焊接表面应均匀、完整，不得有疤痕、夹渣及气孔等现象，并需充分考虑工期内设备应力的消除。

2.6设备所有的铸造、焊接和加工件没有加工缺陷，并经过时效处理，保证不会因为时间的推移而产生应变等缺陷。

2.7所有的焊接处理平整光滑无死角，并经过打磨、钝化处理。

2.8所有焊件表面粗糙度达到Ra<1.0µm，并适当钝化。设备长期使用整机内外不生锈。

2.9设备使用的所有润滑剂应符合用于产品接触部件润滑剂的要求。所有接触冷却介质或者润滑剂的管道和部件应有防漏措施，以防止污染产品。

2.10关键部件采用国际知名品牌产品。关键部件包括：PLC、触摸屏、主电机、加料电机、电气元件、直线轴承等。

2.11供方保证所供货物及各组件是用优质材料制成，全新未曾使用过，并提供相关的证明。如：材质证明、关键部件出厂证、合格证。

2.12设备所用螺栓、螺母规格要尽可能的少，确保在清场、更换模具及规格时使用最少的工器具即可完成。

## 3.控制系统需求

## 3.1所有界面应为中文或中英文，测量系统的单位为国标单位。

3.2电气接线要求

3.2.1设备具有接地端子和中性端子。

3.2.2设备上所有线缆均有线号并有接线图并附原理图。

## 3.2.3设备上所有电缆终端应按相关电器规定处理并附线号。

## 3.3控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，可有效阻止灰尘、水和湿气进入其中，有一定耐酸碱盐性，保护类等级不低于IP55。

## 3.4电器质量及安全执行GB5226.1-2002《机械安全机械电器设备的一部分：通用技术条件》。

## 3.5所采用电气元件均符合IEC标准，及通过CCC或CE认证，所有的电气元件要有合格证。

## 3.6电气面板和部件的铭牌标签应与技术文件相一致，铭牌应永久性地附在所参考的表面上。

## 4. 清洁、消毒、灭菌需求

## 4.1需清洁的设备表面应光滑、平整、光洁、无死角便于日常清洁。

## 4.2所有需要清洗部件应全部采用快装快卸结构，有精确的装配定位设计，以便于操作避免零件安装错位。

## 4.3设备内部无死角，以保证操作者可以目检设备的所有部位。

## 4.4设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，满焊和抛光来保证其容易清洁。

## 4.5所有设备外部部件的螺栓、螺母不易生锈。裸露于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖。

## 4.6设备电缆和辅助管线配备易于清洁的洁净管外套。所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易清洁。

## 4.7设备对75%乙醇、臭氧等常用消毒剂具有一定的耐受能力。

标项五：圆瓶装盒机（配套收料平台）

主要技术参数及要求

| 一、参数及要求 |  |
| --- | --- |
| 1.整机要求 | 设备及产品均需满足《中华人民共和国国家标准～装盒机通用技术条件（GB/T29015-2012）》的相关要求。 |
| 2.生产能力 | 装盒机生产速度在范围内可任意调节，可方便与整条生产线同步。 |
|  | 与前端贴标机联线，协调一致，并保证产能。 |
| 3.产品尺寸 | （L×W×H）：约2923mm×1160mm×2221mm |
| 4.纸盒要求 | 质量要求：250-350g/㎡ 白卡纸（视产品需要而定） 尺寸范围：（L×W×H）（70-180）mm×（40-90）mm×（15-50）mm） |
| 5.说明书要求 | 纸张质量：60g～70g/m2 未折叠尺寸范围： 最大纸张尺寸300×180 mm（长×宽） 最小纸张尺寸100×100mm（长×宽） 折叠范围：1-4折长×宽（70-170）㎜×（20-40）㎜ |
| 6.纸盒模具 | 纸盒模具以需方提供样盒为准，设备供应方制作样盒，并由需方确认封样。设备运行中纸盒破损率小于千分之一。 |
| 7.下料 | 配置瓶子缓冲转盘（理瓶机）。 |
|  | 配备瓶子立转卧机构。 |
|  | 设备有物料上下限报警，既不断料，又不溢料。 |
|  | 可根据不同的规格的产品，调节简便快捷。 |
| 8.物料检测 | 设备具备激光物料检测，可检测有无瓶子。无瓶不下说明书、不下纸盒，自动剔除，减少物料浪费。 |
| 9.折纸机 | 配在线高速折纸机。 |
|  | 折纸机料库可供不间断至少生产5分钟的送料装置，根据说明书尺寸调节 |
|  | 可实现说明书自动折叠（1- 4折）输送，折叠顺畅 |
|  | 说明书低料位探测，如说明书存量不足则自动报警，并延时停机。 |
|  | 配置真空系统吸说明书。 |
| 10.吸盒开盒 | 真空吸盒开盒，吸盒开盒位置准确。 |
|  | 设备具备开盒不成功卡盒设备报警停机，手工干预。 |
|  | 设备具备连续三次不吸纸盒，设备报警停机。 |
| 11.盒库 | 盒库可存放500个以上纸盒。 |
|  | 盒库有纸盒低料位探测，如纸盒存量不足则自动报警，并延时停机。 |
| 12.推料 | 推料过程中确保说明书和药板准确推入纸盒，不得有外漏。 |
|  | 设备应具有推头过载保护装置，推头遇过大阻力时，机器报警停机，以免机器和板块受到损伤。 |
| 13.打批号 | 批号压印，字迹清晰明朗，打印位置正确。更换钢字方便快捷。 |
| 14.锁舌 | 纸盒封口方式为插舌。 |
|  | 设备应具有锁盒检测功能，对未锁好的纸盒进行剔除。 |
| 15.剔废 | 1）装盒机有缺物料、缺说明书、缺药盒检测并报警，但不执行装盒动作、自动剔除功能。盒内缺说明书不良品剔除率：100％。 |
|  | 2）具备说明书入盒检测装置，对说明书未入盒成功的小盒进行剔废。 |
|  | 3）设备应具备剔除确认检测装置，保证不良品100%被剔除，设备包装物物料完好、纸盒完好、无缺说明书现象。 |
| 16.故障检测 | 装盒机必须具备但不限于以下报警功能： 紧急按钮按下、安全门被打开时、物料推入过程中阻力过大、驱动电机过载、压缩空气压力不足、盒子仓内盒子低于最小量时、说明书仓内说明书低于最小量时、盒子未打开成型时等。 |
| 17.联线要求 | 与贴标机联动生产。 |
| 18.控制系统要求 | 1）控制屏幕为彩色触摸屏。通过不同用户权限（操作系统应有至少三级以上的用户权限管理）认定进入控制操作，可设定和储存产品规格参数、机器运行参数，语言为中文； |
|  | 2）生产参数及设备参数能实时在屏幕中显示。 |
|  | 3）具有在线包装计数功能。计数应当包括：成品数、生产总数、废品数。 |
| 19.操作要求 | 1）系统应具备自动操作模式和手动操作模式，应有手动操作手柄，并有调速功能。 |
|  | 2）设备运行当中的操作调整应简单方便，易于调整，且各调整位置应带有相应刻度。 |
|  | 3）设备具有在线故障诊断，故障及报警要有相应的声光报警，并在显示屏上显示故障信息。 |
| 20.急停功能 | 设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置；设备处于运行状态时，按下急停开关，设备立即停止。 |
| 21.安全要求 | 1）具备过载保护、漏电保护装置，当设备功能失调或者故障的情况下，必须配备必要的保护措施保证设备、人员和产品仍然处于安全状态。 |
|  | 2）设备高温部位应有安全罩，并在显著部位标示高温烫伤警告标志。冲裁剪切部位应标示危险标志。并设置安全防护罩。 |
|  | 3）电源线路及压缩空气管路需尽量隐藏于机座内，设备外部不可有电线或管路，外悬电力线路必须穿不锈钢管，避免触电造成的危害。 |
|  | 4）电气控制柜与机器之间应有隔板分开。 |
| 22.噪音要求 | 设备运行时噪音应符合行业标准，距离设备1m远的噪音在82dB以下。 |
| 23.电源要求 | 电源：380V±10%，50Hz或220V，50Hz |
| 25.压缩空气要求 | 压缩空气：0.4---0.6MPa |
| 26.外观材质要求 | 1）与药品直接接触的表面应用304不锈钢制造，并经合适的钝化处理，表面光滑、整洁，并要提供第三方材质证明。 |
|  | 2）特殊零、配件的材料应符合生产工艺和GMP要求。 |
| 27.整机 | 应具备持续运行的能力，连续运行时间为每天3个班次，每班7小时。 |
| 二、技术要求 |  |
| 1.硬件 要求 | 主机具备变频调速功能，主电机及变频器采用一线品牌。 |
|  | HMI采用国际知名品牌，高度符合人体工学，方便人员操作。 |
|  | 电气线路布置安装符合规范要求，线号标识清楚齐全，接地端口标识明确。 |
|  | PLC、HMI等主要电气元件选用国际知名品牌产品。 |
|  | 系统内外部的通信方式要保证所有数据传输的安全性、真实性、及时性。 |
| 2.对外部设备对接/通讯要求 | 通讯采用工业Profinet（以太网）。。 |
|  | 预留10%的I/O接口，便于后期改造需求。 |
| 3.软件总体要求 | 所有输入输出域都有安全范围，防止意外错误输入。 |
|  | 设备关键运行参数数据、记录应能在HMI上的SD卡保存，数据能打印为PDF格式在储存卡。 |
|  | HMI时间和PLC和打印时间必须一致(管理员权限可以修改)。 |
| 4.人员权限 | 至少包括三级人员权限：操作员、组长、管理员。 操作员只能进行自动操作和有限度的半自动操作，组长在操作员的基础上可以进行手动操作和部分必要的参数修改。管理员在前两者的基础上可以进行全部的参数修改及人员权限管理。 |
| 三、机械要求 |  |
| 1.机体安装方式 | 设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定、水平并方便设备的调节。 |
| 2.电气系统 | 电气部分应有独立的散热装置，防止电气系统受到加热系统的影响而产生短路、断路等。 |
| 四、控制系统要求 |  |
| 1.整机要求 | 控制系统采用高清触摸屏，中文显示。运行速度可通过触摸屏调节。 |
|  | 主要工艺参数、设备运行状态应在触摸屏上显示，并能通过触摸屏控制，可直接调用。包括主机速度、产品数量的计数、累计产量（可清零）故障报警提示及记录、包装规格更改参数调整及各项同步参数。至少可保存10个以上产品参数。 |
|  | 关键部件包括伺服电机、电气元件等，均采用国际知名品牌。与产品接触表面应该无孔、无脱落颗粒，且无渗漏。所有产品接触材料应该符合GMP要求，并能提供相关的材质证明。设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象。设备使用的润滑油/润滑剂，提供可供参考的品牌及相关型号列表。应在设备上标明润滑点。 |
|  | 控制面板上各种操作按钮应配有相应的中文标示。 |
|  | 控制系统如遇电力故障，必须保证整个系统的数据完整性。在重新启动后应能恢复到生产前的状态，自动保存重新启动前的原始数据，并能正常运行。 |
|  | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、生产厂家、型号及其它重要技术参数。 |
|  | 设备醒目位置配有急停按钮，并方便使用。 |
|  | 设备防护罩及需经常拆卸部件采用快装联接，便于部件维护操作。 |
|  | 控制系统能满足后续设备厂家软件升级需求。 |
|  | 联线生产速度应与上游泡罩设备匹配，联动控制，下游包装设备故障时，上游设备应能及时停机。 |
| 2.关键部件维护 | 设备有贮存并显示累计使用时间的功能，且不受断电影响。 对设备关键部件的维护保养周期和易损件的更换周期提出建议。 |
| 五、清洁要求 |  |
| 1.清洁 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。 |
|  | 所提供的附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易清洁。暴露的表面必须光滑，无裂纹，以便清洗。 |
| 2.消毒 | 零部件应用无毒材料，且可用臭氧、醇类、醛类、过氧乙酸、过氧化氢、酚类消毒，不因高温造而损坏或脱落。 |
| 六、服务与维修要求 |  |
| 1.服务要求 | 设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段符合GMP要求执行。 |
|  | 提供2年的备件，包括密封件、易磨损件、关键器件并能提供长期的配件供应，提供零部件清单、编号、价格，易损件清单。 |
|  | 机器到货，我公司通知供应商来厂安装日期起，应予30天内完成安装，试车完毕。机器到货清单必须详列每装箱内容物。 |
|  | 安装期间至少需有一人全程配合。安装试车及教导我方技术人员至一定熟练程度,由双方人员认可。 |
|  | 设备厂家应有定期现场回访设备的计划。 |
|  | 配合用户做好认证相关的文件（cGMP的标准）工作。 |
|  | 在设备验证合格后，供方工程师应免费每年至少进行一次回访，包括了解设备的使用情况、存在问题，收集客户的建议等。 |
| 2.培训要求 | 免费对我方人员进行全面培训，包括对生产操作人员、设备验证人员及设备维护、维修人员。培训内容应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识、验证方法内容。合格标准为设备操作人员应能熟练操作；维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识；验证人员能熟练掌握设备验证方法，并能独立进行验证。 |
|  | 报价中要包含对操作者、维修人员、验证人员等提供培训而需要的费用清单。 |

标项六：高效薄膜包衣机

一、主要技术参数

| 设备名称 |  |  | 高效薄膜包衣机（蒸汽加热） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大药片容量 |  |  | 40kg/次（堆密度为1） |
| 设备主机尺寸 |  |  | 约1250*1000*1650mm |
| 包衣滚筒直径 |  |  | Φ775mm |
| 加料口直径 |  |  | Φ375mm |
| 滚筒转速(转/分) |  |  | 2.0-17r.p.m |
| 主机电机功率 |  |  | 1.5kw |
| 散热面积 |  |  | 25㎡ |
| 排风柜电机功率/流量 |  |  | 2.2kw/3600m3/h |
| 热风机功率/流量 |  |  | 0.75KW/2500 m3/h |
| 热风调温范围 |  |  | 常温~800C |
| 热风净化效率 |  |  | 10万级 |
| 蠕动泵功率 |  |  | 0.048KW |
| 硅胶管壁厚 |  |  | 1.6-2.2mm |
| 主机体积(L×W×H)/重量 |  |  | 约1250*1000*1650mm/850kg |
| 热风柜外形尺寸/重量 |  |  | 约800×700×2000mm/450kg |
| 排风柜外形尺寸/重量 |  |  | 约850×850×2000mm/550kg |
| 外 部 条 件 | 洁净 空气 | 压力 | ≥0.4Mpa |
|  |  | 耗气量 | 1m3min |
|  | 水源 | 压力 | ≥0.15Mpa |
|  |  | 管径 | 1 1/2” |
|  | 蒸汽 散热器 | 热源 | 304不锈钢 |

二、功能要求：

1.高效包衣机是用于中西药片、药丸以及糖果等进行水相薄膜、有机薄膜包衣的专用设备。包衣滚筒（包衣锅）为304不锈钢材质，其全部外壳、热风机、喷洒装置以及所有零部件全部采用304-2B不锈钢材料。

2. 整个工艺操作过程由微处理机可编程序系统控制，亦可用手动操作控制。控制系统具备多种应用程序、运行状态选择，转速和温度闭环控制，包衣机锅内负压和热风供风量开路控制，控制参数显示齐全并具备工作状况记录打印功能。

3. 全部包衣操作是在密闭状态下进行，无粉尘飞扬和喷洒液飞溅。

4. 包衣机中的PLC控制系统含有负压、热风流量、排风流量、转速、温度等所有工艺参数的自动控制与显示。配置清洗按钮，自动在位清洗（可选），自动自出料装置，全在PLC上一键完成。

5.主机

5.1采用新型微电脑ＰＬＣ模块、热风温度设置，控制及滚筒转速调整等量化了的指标指导操作均在电脑控制面板触摸键上完成，且操作面板是全密封式的轻触薄膜界面，主机清洗无任何影响，性能可靠、稳定，并具有可编程序功能，由防爆电机通过摆线针轮减速带动滚筒作顺时针旋转。

5.2负压检测：在包衣机的上箱体内增设负压检测点，并在操作柜上装置压差表，操作工可根据工艺规定（例负压值为10Pa）操作触摸屏，控制排风机转速达到控制锅内负压的目的。

5.3流线导流板：素蕊在流线形导流板式搅拌器作用下，翻转流畅、交换频繁、消除了素蕊从高处落下和碰撞现象。导流板上表面窄小，消除敷料在其表面的粘附，节约敷料，提高药品质量。

5.4温度检测：在包衣滚筒的进、出风口配置有温度传感器，其温度信号输入PLC在与设定值进行比较后，自动控制热交换器。

5.5自动出料：全自动出料器，安装方便，使用快捷。

6.喷液系统：

6.1喷浆量的控制：输浆管系统喷枪具备手动浆料调节功能：高效包衣机主机正门装有刻度调节阀、蠕动泵转速的调节，都可以起到调整喷浆量.

6.2浆液雾化覆盖面的控制：喷枪可根据包衣锅内装料量多少来调整喷头上的角度、流量、扇面调节钮既可实现雾化覆盖面积大小。

6.3推车式单层搅拌罐(可选配带保温的)：带无级调速气动搅拌；50L搅拌罐整机装于4只滚轮上，且设计有里蠕动泵固定螺栓，可以与蠕动泵配装成一体。该机全部用不锈钢制作，内外表面均进行镜面抛光，符合GMP规范要求。

7.热风进风系统

7.1风机启动运转后，室外的空气不断从进风口进入，经初效过滤器，对空气中大颗粒粉尘进行第一道粗过滤；然后进入中效过滤器，对空气进行一般过滤。再经高效过滤器过滤，其过滤精度达到10万级洁净度的要求，最后过滤后的空气经加热器加热，通过热风输送管道、输往包衣机滚筒内，对药片包衣料时行加温干燥。符合新GMP要求。

7.2风机部件采用离心式通风机。

7.3采用初、中、高效三种不同类型、不同功能的过滤器。

7.4热交换器在特殊情况下，可以配装电加热热交换器。

7.5各过滤段装有宽畅密封的快速可拆卸式检修门，便于需要时进行内部检修或更换过滤器。

8.排风除尘系统（最新滤筒式）

8.1滤筒式除尘器的结构由进风口、箱体、滤筒支架、清灰装置、灰斗、集灰桶、PLC控制系统等组成。

8.2采用沉流式布局及滤筒斜装结构，除尘器在工作过程中同步清灰；滤筒采用覆膜的处理，对于亚微米级以上的粉尘具有99.9%以上的净化效率。

8.3尘气入口设置挡尘板，避免粉尘直接高速冲击滤筒。

8.4滤筒15度倾斜式安装，方便拆卸，除尘器本体内不设置传动部件，减少维修工作。

9.电控系统

9.1控制系统的主要核心器件PLC选用可编程控制器；选用调速变频器，微电脑控制温度控制系统，并配用优质光电传感器和热传感器。

9.2控制对象

①主机（包衣机滚筒运转）              变频调速

②排风机运转（包衣机滚筒负压控制）    变频调速

③热风机运转（热风风量控制）          变频调速

④喷浆输送（蠕动泵）运转

⑤除尘器清灰运转

⑥清洗控制

⑦加热系统控制

9.3功能要求

9.3.1保护功能：所用的热继电器，可将过载信号接入可编程控制器并显示在触摸屏上。

9.3.2时钟功能：系统具有实时时钟，在触摸屏上显示，可根据需要统计系统运行时间。

9.3.3负压控制：用变频器改变引风电机转速来控制负压。装有指针式负压显示表，在触摸屏上手动操纵变频器输出频率从而改变排风量，维持负压在要求的范围。

9.3.4温度控制:根据设定值与实际值之差，经PLC计算来控制角座阀开关保证系统热风温度。

9.3.5可选配实时记录功能:可实时记录生产数据，包括温度、负压、操作指令、设备状态、运行时间等。

9.3.6可实现手动控制，自动（程序控制）功能。

- 手动控制

在触摸屏上手动控制各可执行元件，如主机变频器，热风变频器，排风变频器，喷浆电磁阀，振打电机，蠕动泵。

- 自动控制

- 按工艺要求实现对各控制对象进行自动控制；

- 按工艺要求实现各对象的工作顺序；

- 按工艺要求控制各对象的工作时间；

- 按工艺要求同时启停多个控制对象；

- 按工艺要求进行多次循环操作；

- 按工艺要求具备物料重量、操作人、日期、开始结束时间、喷液量、温度、风量、压差等9个工步的控制；

- 设有可储存9个不同工艺程序；

- 主机转速可在任何方式下调整；

- 程序可自动维持所设定的负压、转速、温度；

- 热风排风温度具有偏差调整功能；

- 负压可在触摸屏上手动调整；

- 风量可在触摸屏上手动调整；

- 具有打印功能，包括工艺参数，操作记录，各设备的运行时间等。

10.配置明细表

高效包衣机配置表（主机）

| 一、高效包衣机主机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配 件 名 称 | 数 量 | 备注 |
| 1 | 包衣锅材质 | 1 |  |
| 2 | 主机材质 | 1 |  |
| 3 | 喷枪 | 3 |  |
| 4 | 主机电机 | 1 |  |
| 5 | 蒸汽散热器 | 1 |  |
| 6 | 摆线减速机 | 1 |  |
| 7 | 调芯球轴承 |  |  |
| 8 | 深沟轴承 |  |  |
| 9 | 链条 | 1 | A3 |
| 10 | 视灯 | 1 |  |
| 11 | 压差表 | 1 | 主机负压 |
| 12 | 板式减压阀 | 4 | 喷枪调节 |
| 13 | 板式压力表 | 4 | 喷枪调节 |
| 14 | 触摸屏 | 1 | 7寸彩 |
| 15 | 急停 | 1 | 红色 |
| 电控柜（不锈钢材质） |  |  |  |
| 1 | 断路器 | 1 |  |
| 2 | 断路器 | 2 |  |
| 3 | 交流接触器 | 1 |  |
| 4 | 交流接触器 | 1 |  |
| 5 | 中间继电器 | 2 |  |
| 6 | 中间继电器座 | 2 |  |
| 7 | 热过载继电器 | 4 |  |
| 8 | 变频器 | 1 |  |
| 9 | 变频器 | 2 |  |
| 10 | 触摸屏 | 1 |  |
| 11 | 可编程控制器 | 1 |  |
| 12 | 温控表 | 2 |  |
| 13 | 电源开关 | 1 |  |

高效包衣机配置表（辅机）

| 二、高效过滤热风机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配套件名称 | 数量 |
| 1 | 风机 | 1 |
| 2 | 热风电机 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 1 |
| 4 | 中效过滤器 | 1 |
| 5 | 高效过滤器 | 1 |
| 6 | 不锈钢散热器 | 1 |
| 7 | 供风管 | 1 |
| 三、除尘消音排风机 |  |  |
| 1 | 排风离心风机 | 1 |
| 2 | 脉冲控制仪 | 1 |
| 3 | 脉冲电磁阀 | 6 |
| 4 | 覆膜滤筒 | 6 |
| 四、组合式搅拌桶 |  |  |
| 1 | 气动马达 | 1 |
| 2 | 塑料脚轮 | 4 |
| 3 | 蠕动泵 | 1 |

标项七：全自动单列圆角/异形袋液体包装机

技术参数及要求：

1.功能要求

1.1适用于包装任何有流动液体（如:膏方、酵素液、中药液等）。

1.2控制电源为单相220V,50HZ,设备总功率不大于3.5KW;

1.3可自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、打印日期等功能。

1.4纵封采用侧面封合，双易撕口设计；

1.5采用防水蠕动泵下料，伺服电机驱动，计量准确、稳定, 保证封口干净、不夹料。同时可实现 80 度热灌装。

1.6无温控表，全部采用温控模块控制温度，减少易损件，起到温度保护作用，自动报警， 防火安全。

1.7智能光标定位，自动寻找正确切点；自动测量计算袋长，故障再启动等。

1.8可实现走纸系统自动纠偏的功能。

1.9防尘装置，避免物料进入机器内部，造成污染。

1.10电气分离，电有电箱，气有气缸，结构合理。

2.安装、培训:

2.1负责到现场进行设备安装和设备调试，设备运行正常后交付试用。

2.2安装调试时，必须遵守采购方生产基地的安全环保、卫生管理办法和细则。

2.3提供设备相关资料应包括：设备及各种配套件使用说明书，易损件清单、配电控制电路图，调试说明光盘等。

2.4负责对操作人员和维修人员进行操作、维修方面的培训。

2.5设备质保期为36个月。

3.技术参数

| 序号 | 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制袋尺寸 | 约长（L）30-180mm/宽（W）50mm |
| 2 | 包装速度 | 30-50袋/分钟（bags/min）（根据物料情况） |
| 3 | 最大计量范围 | 40毫升（ml） |
| 4 | 封合形式 | 背封圆角 |
| 5 | 电 源 | 220V、50HZ |
| 6 | 外型尺寸（长X宽X高） | 约810*1066*2400mm |

4.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 约7寸触摸屏 | 1 |
| 2 | PLC | 1 |
| 3 | 分布式模块 | 1 |
| 4 | 分布式模块 | 1 |
| 5 | 750W伺服驱动器+电机 | 1 |
| 6 | 400W伺服驱动器+电机 | 1 |
| 7 | 通讯网线 | 5米 |
| 8 | 80减速机 | 1 |
| 9 | 60减速机 | 1 |
| 10 | 空气开关 | 1 |
| 11 | 电源开关 | 1 |
| 12 | 开关电源 | 1 |
| 13 | 温控模块 | 2 |
| 14 | 继电器 | 20 |
| 15 | 固态继电器 | 5 |
| 16 | 交流接触器 | 2 |
| 17 | 接近开关 | 6 |
| 18 | 急停按钮 | 2 |

标项八：伺服平板式自动泡罩包装机

一、主要技术参数及要求：

（一）设备主要功能及要求：

铝泡罩包装机： PLC控制系统、人机界面操作系统,伺服牵引，图文对标

功能。冲裁次数、胶囊片剂铝塑6-35次。蜜丸15-20次，符合GMP认证要求，CE认证要求。

1、整机采用鏪钢框架结构，上立一整块厚约17毫米、长约1600毫米、高约600毫米的大墙板做整机安装的基础面，并以减速电机带动一直径Ф36的花键主轴做整机运转，结构紧凑，运转噪音低。外观以304不锈钢包装，符合GMP制药标准。

2、PVC、铝泊、输送采用感应开关控制电机输送的方式专输送，输送力均匀。版块冲切后通过电机对废边进行回收。

3、整机调整功能。以热封工位为中心点，成型工位和冲裁工位可横向调节。

4、具有标配料片停机报警功能。

5、成型上下加热板制造以电热丝浇铸到加热板里面（即电饭锅加热盘的原理），外面涂一不粘的涂层。

6、采用ＰＬＣ可编程控制器，人机界面操作，伺服牵引系统，图文对标功能。

7、设备外罩为304不锈钢板，在安装PVC卷材处的打开门采用有机玻璃，增加可视性；成型部分的冲压头为聚四氟材料，为无毒材质；模具材质：成型上下模为铝合金材质，热封模为1Cr13  批号模为碳钢，冲裁模为1Cr12（铬钢）。

（二）主要技术参数

| 冲裁次数（次/分） | 6~30 |
| --- | --- |
| 最大生产能力（万粒/时） | 900板 |
| 最大成型面积及深度（毫米） | 140*110*14 |
| 行程范围（毫米） | 40-120 |
| 标准版块（毫米） | 80*57 |
| 空气压力（兆帕） | 0.4-0.6，空气流量>=0.2m3/min |
| 电源总功率 | 380V/220V 50Hz 4.3kw |
| 主电机功率（千瓦） | 1.1 |
| PVC硬片（毫米） | 0.15-0.5*160 |
| PTP铝箔（毫米） | 0.02-0.035*160 |
| 透析纸（毫米） | 50-100g*160 |
| 模具冷却 | 自来水或循环水 |
| 外形尺寸（毫米） | 2300*560*1410（L*W*H） |

（三）配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主电动机 | 1 |
| 3 | 可编程控制器 | 3 |
| 4 | 触摸屏 | 1 |
| 5 | 中间继电器 | 6 |
| 6 | 高分子断路器 | 1 |
| 7 | 高分子断路器 | 3 |
| 8 | 高分子断路器 | 1 |
| 9 | 交流接触器 | 1 |
| 7 | 接近开关 | 4 |
| 8 | 按钮 | 4 |
| 9 | 变频器 | 1 |
| 9 | 温度模块 | 1 |
| 10 | 加热板 | 3 |
| 11 | 电热偶 | 3 |
| 12 | 编码器 | 1 |
| 13 | 电磁阀 | 5 |
| 14 | 塑送电机 | 1 |
| 15 | 铝箔输送电机 | 1 |
| 16 | 收废料电机 | 1 |
| 17 | 加料电机 | 1 |
| 18 | 固态继电器 | 3 |
| 19 | 开关电源 | 1 |
| 20 | PVC感应开关 | 1 |

标项九：全自动粉剂包装机

主要技术参数及要求：

1、控制要求及特点：

1.1控制电源为单相220V,50HZ,设备总功率不大于1.9KW；

1.2可自动完成制袋、计量、充填、封合、分切、计数、打印日期等功能。

1.3 智能光标定位，自动寻找正确切点；自动测量计算袋长，故障再启动等。

1.4采用直螺杆设计，使螺杆直接伸到了横封处的上方，不等物料反扑，便完成了封合的全过程。

1.5采用新型全封闭下料机构。

1.6机头多方向可调整，方便清洗和调试。

2、设备配置要求：

2.1 所有功能均采用触摸屏操作，文字和数码显示。

2.2设备机体与物料接触部分使用304不锈钢，其它部份可使用非不锈钢材质，但不能产生污染产品的现象，符合通用化、标准化要求。

2.3设备主要部件配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC | 1 |
| 2 | 显控触摸屏 | 1 |
| 3 | 开关电源 | 1 |
| 4 | 变频器 | 1 |
| 5 | 通讯线 | 1 |
| 6 | 110 350D-16步进电机 | 1 |
| 7 | 110步进驱动器 | 1 |
| 8 | 86驱动器 | 1 |
| 9 | 86步进电机 4NM N | 1 |
| 10 | 变压器 | 1 |
| 11 | 汇川PLC | 1 |

2.4设备外形尺寸：约长850mm，宽700mm，高1800mm。

3、安装、培训:

3.1负责到采购方现场进行设备安装和设备调试，设备运行正常后交付乙方试用。

3.2安装调试时，必须遵守采购方场地的安全环保、卫生管理办法和细则。

3.3、提供设备相关资料应包括：设备及各种配套件使用说明书，易损件清单、配电控制电路图，调试说明光盘等。

3.5负责对采购方操作人员和维修人员进行操作、维修方面的培训。

3.6设备质保期为12个月。

4、随机提供工具一套：

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 1个 | 一台机器 的备件 |
| 2 | 加热棒（横封） | 2根 |  |
| 3 | 加热棒（纵封） | 2根 |  |
| 4 | 保险管 | 2个 |  |
| 5 | 铜丝刷 | 1把 |  |
| 6 | 说明书 | 1本 |  |
| 7 | 操作光盘 | 1张 |  |

5、技术参数要求

| 序号 | 参数名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制袋尺寸 | 约长（L）30-180mm/宽（W）30-115mm |
| 2 | 包装速度 | 35-60袋/分钟（bags/min） |
| 3 | 最大计量范围 | 150毫升（ml） |
| 4 | 封合形式 | 背封锯齿 |
| 5 | 电 源 | 220V、50HZ、1.9KW |
| 6 | 整机重量 | 约300公斤（kg） |
| 7 | 外型尺寸（长X宽X高） | 约850*700*1800 |

标项十：超声波洗瓶机

一、设备主要技术参数及要求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适应范围；100ml玻璃瓶 |
| 2 | 生产能力；60-100瓶/分，传动系统除外要求设备整体为304材质 |
| 3 | 洗瓶流程：理瓶→输瓶→进瓶→超声波清洗→饮用水冲洗→注射用水冲洗→吹气 （瓶口朝下有控干过程）→出瓶。 |
| 4 | 超声功率2500W，超声频率，28KHz，电压AC220V |
| 5 | 瓶内冲洗方式为一次超声波清洗，循环水注满超声波洗槽后，在托瓶架带动下，随着轨道进入已经注满水的超声波清洗槽进行超声波粗洗，随后瓶子被带入下一个工位进行冲洗 |
| 6 | 洗瓶机所有转动机构具有防护罩，避免造成机械伤害。 |
| 7 | 配备有卧式不锈钢离心泵，水泵入口需不锈钢网过滤，内外冲压力；0.2-0.8Mpa（变频调节出水压力，单次喷水时间可调），泵出口配备有压力表。 |
| 8 | 电机及减速器为国内一线品牌，超声波清洗使用的电器元件为国标产品 |
| 9 | 速度可进行联动调节，在以上规定范围内运行稳定、可靠。连接的各单机设备生产能力相互协调。 |
| 10 | 噪音；≤85dB。 |
| 11 | 电压：AC380V.50Hz |
| 12 | 尺寸约为长5.2m，宽3.8m，高2.8m，在该空间下能够合理布局,方便现场人员有足够的操作空间 |

## 二、 控制要求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 启动方式：自动/手动 |
| 2 | 主机通过变频器在60-100瓶/min之间进行无极调速 |
| 3 | 设备具有急停装置，可在紧急情况下立即停机 |
| 4 | 控制系统能显示、记录并储存班产量、累计产量等参数，能不间断记录运行时间。 |
| 5 | 设备运行参数、主要状态应准确在显示屏上显示和控制。 |
| 6 | 当电力中断时，系统应当停机并且保持安全状态，安全的优先级依次为：人员、设备、产品。 所有的动作停止；在机器重启之前需要进行重新设定或参数确认。 |
| 7 | 设备配备控制柜，触摸屏、PLC控制，触摸屏程序具有3级权限控制和用户管理功能。电气元件品牌为知名品牌。 |
| 8 | 应容易的能够接触到所有需要维修或校验的仪表、部件和端口，以便易于拆卸而且不需大的拆卸。 |
| 9 | 恢复供电后设备不能自动开机，必须由操作者才可以重新启动机器。 |
| 10 | 有断电记忆功能，当电力中断时，所有设备应能保留已执行的PLC程序，并且可以用最少的操作进行恢复，保证操作的连续性和数据的完整性。 |
| 11 | 系统安全： 用户必须使用登录名和密码进行登录； 至少需要三级权限等级：操作员、主管、系统管理员； 每个等级拥有相应的可设置安全权限，用于修改参数及使用屏幕数据。各个等级的权限要求应仅由系统管理员设置。 |
| 12 | 电气控制装置所配元器件的名称、型号、生产供应商等产品信息应齐全、清晰。 |
| 13 | 电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。 |
| 14 | 要求玻璃瓶清洗之后，瓶内壁、外壁无污渍残留。 |

标项十一：全自动薄层色谱成像系统

主要技术参数及要求：

一、主要指标

1、 拍摄波长：紫外254nm、365nm，白光400-700nm；

2、 相机像素：1200万；

3、 曝光时间：0-10s；

4、 增益强度：0-100%；

5、 拍摄方式：可见光、紫外光、荧光、化学发光；

二、主要功能

1、带有数据库管理，可备份、还原数据库，保证数据安全不丢失；

2、带有90天密码强制修改功能，保护账户安全；

3、带有电子签名功能，报告打印无需手动签名；

4、带有用户管理功能，可设置三级权限，以唯一的用户名及密码登录；

5、带有审计追踪功能，记录每一步操作；

6、全自动光源控制功能，计算机控制所需波长光源；

7、自行设定曝光时间，使荧光拍摄图像更清晰；

8、带有图像增强功能，使模糊图片更清晰；

9、自行设定图像饱和度及对比度，使斑点不明显图片更清晰；

10、带有图像融合功能，连续拍照时对单幅照片出现的误差校正；

11、带有图像校正功能，将变形的图片进行校正，可以得到标准形状图片；

12、带有背景扣除功能，对图像进行图片的相对扣除操作；

13、带有图像双窗比对功能，使图片差异一目了然；

14、带有图片文字标注功能，可用于文章发表与测试规范；

15、带有Rf值、峰高、峰面积计算功能，可进行定量计算；

16、带有指纹图谱分析软件，进行聚类分析与相似度判定；

17、中药指纹图谱专家系统：含薄层图像处理、数据处理、中药指纹图谱专家系统、审计追踪四大功能模块；

三、仪器组成

1、拍摄暗箱：低杂散光设计；

2、拍摄模板：使板中心与计算机中心对齐；

3、拍摄光源：低闪烁高频紫外254nm与365nm、白光400-700nm；

4、专用摄像机：1200万像素，高分辨率、反应灵敏；

5、荧光拍摄镜：可得到无干扰荧光图片；

6、仪器控制软件：用于控制光源、摄像机等硬件设备；

7、工业定焦镜头：焦距固定便于拍摄；

8、配置清单：

主机1台（含图像传感器），

GL-star专业图像处理工作软件1份

指纹图谱分析软件1份

电脑1台 i5CPU及其以上。

标项十二：干法制粒机

主要技术参数及要求：

一、设备总体要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 能满足满负荷生产，稳定可靠地生产出符合预定要求的产品。 |
| 2 | 设备设计与安装应符合药品生产及工艺的要求，外观应平整、美观、安全、稳定、可靠，便于操作、清洁和维修保养，并能有效防止差错和交叉污染。 |
| 3 | 所供货物是用符合要求的材料制成，保证设备上使用全新组件和配件。 |

二、工艺技术要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 实际生产能力：20~60kg/h功能：适用任何物料成型。 |
| 2 | 设备包括以下部分：（包含但不限于下列结构） 设备主体、显示屏、进料系统、挤压系统、冷却系统、出料装置、液压系统、自控系统、软件系统。 含相关配置 |
| 3 | 设备应满足每天24小时连续工作要求。 |
| 4 | 设备主体： 1）进料螺杆：无级调速，直接显示相应转速。 2）压轮转速：无级调速，直接显示相应转速。压轮夹套可通冷水或热水，具备专用的制冷系统。温度控制±1℃，数值精度0.1℃。有防止冷水或热水泄露的措施。 3）制粒转速：无级调速，直接显示相应转速。 4）压缩空气：有压力过低保护和报警功能，与药品直接接触空气需配终端0.22ｕm过滤器。 5）配呼吸口要求：有效防止粉尘外扬，有反吹功能，有防倒灌装置，易拆卸清洗。 6）配视窗要求：有气冲清洁，能清楚看到物料运动状态和润湿情况。 7）配物料温度探头，温度数值精度0.1℃。 8）机体中的操作门、维修门需密封，并有安全保护报警装置。 |
| 5 | 进料系统： 1)提升上料或真空上料，对接口应通用，可拆式快接箍。 2）送料装置采用螺杆预压送料，能够持续稳定的将物料供给压辊机构，并且压力恒定。 3）进料螺杆通过推动与挤压，将物料粉末之间的空气排出，其速度可无级变频调节。 |
| 6 | 挤压系统： 1）采取液压方式提供稳定的压力。压轮的材质为特种不锈钢，材质应符合中国cGMP要求。 2）压辊压力可控、可调。并且压力稳定以确保出来的薄片厚度、硬度等均匀一致。 3）压轮两侧设计有与压轮匹配的密封板，防止物料从压轮两侧泄漏，密封材料要符合GMP要求。压轮在运转过程中不得对密封板造成影响，产生碎屑。 - 设计有防止压制后的物料粘附于压轮上的装置。 |
| 7 | 制粒装置： 1）切制刀可将压制好的片带切制成小块，其转速可无级变频调节并且与压制系统的出料速度相匹配。 2）采用二级整粒系统，通过制粒滚筒与筛网的切割而将颗粒整粒成所需规格，包括第一级预整粒系统和第二级精整粒系统。 3）筛网的孔径可根据物料的性质不同而进行更换或调整。 4）切制刀及制粒滚筒易于拆卸以便于清洁。 - 筛网、制粒滚筒与切制刀的材质为304不锈钢。 |
| 8 | 液压系统： 1）根据PLC指令，挤压、侧封能准确得到所需压力，并能长时间保压，无渗漏。 2）送料升降系统上下升降灵活，上升、下降位置准确。 3）挤压压力超过设定的零界值，系统报警并切断主电源。 4）液压系统进口液压元件。 5）囊式蓄能器能有效吸收生产时压力脉动，缓和冲击，稳定压力。 |
| 9 | 动力部分： 1）检修门密封设计，方便维护保养。并有安全互锁保护报警和故障报警装置，报警记录可查看，并显示排除故障的操作说明。 2）CDA：有压力过低保护和报警功能，与药品直接接触空气需配0.22ｕm终端过滤装置，滤芯更换方便快拆式快接卡箍。 3）UPS：有电源延时保护，断电延时保护产品。 |
| 10 | 触摸屏： 1）中英双语显示操作界面。 2）OIP：动画模拟，颜色区分显示运行状态，显示各部件转速、温度、开启和关闭情况等，各参数可在屏上自行设定调整，调整后需有参数确认对话框。 3）输入中文功能：品名，规格，批号，日期，操作员等内容，数字调整可单键加减和直接输入数字对话框。 4）按键灵敏准确，配有USB插口，方便数据导出与导入，并有保护盖和安全措施。 |
| 11 | PLC系统： 1）自动化程序：可编程功能并储存生产处方。 2）储存：生产处方约1000组。 3）SCADA：所有数据可远程终端控制查看，有与企业终端监控系统的标准接口。 |
| 12 | 权限： 1）设定三级密码管理，可分配各级权限。三级权限：可手动模式进行操作，可调用生产处方和WIP处方。二级权限：可修改生产处方和WIP处方。一级权限：最高权限，包括设备系统控制参数的调整。 2）完整的批记录包括但不局限于以下主要参数：（1）设备编号，（2）产品名称、规格，（3）生产批号，（4）生产日期，（5）操作员（身份识别号），（6）生产过程记录，产品信息和设定参数。 |
| 13 | 功能配置要求（包含但不限于下列功能配置） 1.压轮夹套可通冷水或热水，确保压轮与物料温度不高于工艺要求 2.不同压纹的压轮更换方便无需专用工具 3.具有不停机取样功能 4.进料系统及传输螺杆适用多种粒度物料，进料流畅，无物料泄露 5.在脱气与制粒时应有效的减少粉尘的产生 6.料斗采用镜面抛光处理，能克服物料高度的静压力影响；应有视窗观察物料高度，有料位检测功能并自动控制。 |

三、材质技术要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | - 所有与药品直接接触部件或有可能接触部件，选用316L不锈钢或更好的材质制作，直接接触物料的内表面采用镜面抛光处理粗糙度Ra＜0.5µm。 - 没有任何妨碍清洗的裂缝和尖锐的边缘及缝隙，所有的焊缝完整平整，并经表面处理与外围外观、颜色相近，不得有明显焊点。 |
| 2 | 不与物料接触表面应该用304级不锈钢造或更好材料，外表面亚光，辅助支座为304级不锈钢，符合GMP要求，长期使用不生锈。 |
| 3 | 设备容器内呈圆弧连接，边缘圆整化，没有面和面的连接，容器内部无螺纹配件，不得出现裂缝和凹陷，需满焊和抛光和容易清洁。 |
| 4 | 其它和物料接触的非金属材料均采用FDA批准的材料,如EPDM,PTFE等，并提供物料直接接触部分的材质证明。 |
| 5 | 设备部件使用的润滑剂，应有防漏措施，不得污染产品。 |
| 6 | 垫圈，密封圈和O形圈用食品级硅胶或行业要求制造。 |
| 7 | 设备上使用的任何润滑剂不得对药品或容器造成污染，应当尽可能使用食用级或级别相当的润滑剂。 |

四、结构功能技术要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 结构：包括控制箱、动力驱动机构、控制系统。 |
| 2 | 设备内结构设计加工无死角，能确保物料包装时均匀无停滞死点及清洗死角。 |
| 3 | 传动轴与设备的连接方式稳定可靠，能保证长期连续使用不变形，传动平稳。 |
| 4 | 设备模具和部件设计能方便操作和拆卸，并有定位功能。 |
| 5 | 控制面板、电控柜门及传动箱具有良好密封，可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。 |
| 6 | 设备上有明确润滑图，标示润滑剂品种及周期。 |
| 7 | 电机、减速机选用知名品牌，轴承选用国际知名品牌。 |
| 8 | 机座须有防震、避震装置。 |
| 9 | 设备轮、搬运车轮为国际知名品牌产品确保移动快捷可靠并对地面无损伤。 |

五、仪表和自控技术要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自控系统：采用PLC控制及显示自控系统关键参数等信息，PLC、液晶触摸屏选用国际知名品牌、支持中英双语操作界面。 |
| 2 | PLC控制系统设计安装在带锁的不锈钢箱子里面,就地操作显示。各行程过程中关键控制参数应在该行程显示界面上进行方便的调整。 |
| 3 | 软件功能齐全，自动化程度高，可显示和记录工艺、操作、维护保养、报警及处理和异常情况等功能。。 |
| 4 | 报警功能：包括变频器的错误报警，CDA低压高压报警，安全互锁系统等。当系统出现错误时系统会给操作人员指示，配有声光报警装置。 |
| 5 | 气动、电气元件选用国际知名品牌。并保证在国内可买到配件。供应商须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌、生产厂家。 |
| 6 | 故障判断：当电动机故障、润滑系统故障等异常出现时，能够停止工作，同时给出报警提示。 |
| 7 | 系统具有操作员、维修和高级管理三级管理密码。防止人为切断自控系统或非授权进入系统。 |
| 8 | 密码：PLC和触摸屏的密码在说明书中提供。提供CPU加载新程序的密码。 |
| 9 | 提供PLC和HMI的备份，保存在硬盘上并写在书面文件中。 |

六、系统要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供整个系统制造原理的详细描述文件。 |
| 2 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，协助用户完成安装施工图设计。 |
| 3 | 应给出设备总重和产能的具体细节（包括水、电、气线连接位置详细说明）。 |
| 4 | 连接设备主机与辅机的穿线管应符合GMP要求，需要跨区时，设备的设计应符合GMP要求。 |
| 5 | 供应方从安全、方便操作等方面进行设计，需在文件中说明。 |
| 6 | 供应商在现场指导设备安装符合设备要求。 |
| 7 | 提供设备的平面布置、立体图及其它图纸尺寸。 |

七、清洁要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备表面及内部便于清洁，不能有清洁死角。要求拆洗清洗的部件，须具备卫生级快接卡箍功能。 |
| 2 | 除尘管道内需要有适当的措施防止灰尘污染，且有防止交叉污染的措施。 |
| 3 | 需要拆卸进行清洗的部件应该易于拆装；所有密封垫圈应该易于拆卸和重新安装。 |
| 4 | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备洁净管外套。 |
| 5 | 所有设备外部部件的螺栓，螺母都要有盖头或螺帽。 |

八、安全使用要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备运行平稳，距离设备主体表面1米处，噪声不大于75dB。 |
| 2 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证设备和产品仍然处于密闭安全状态。 |
| 3 | 配有安全保护系统，工作时操作人员如操作不当或设备过载时，操作系统会即时提示并发出声光报警信号，操作系统会立即停车，防止意外发生，当错误排除时，操作系统才能重新启动，继续生产。 |
| 4 | 安装电机保护开关和漏电保护器以保证全部电机及操作人员安全。电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。电路配线端子需配线号，需用颜色分线。 |
| 5 | 设备带有可靠的接地装置。应具有超载保护功能。 |
| 6 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌符合国际标准。 |
| 7 | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。 |
| 8 | 防止数据丢失，恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。输入错误，如开机口令、输入参数超过设定范围、密码错误等设备无法启动。操作顺序不当设备无法启动。 |
| 9 | 具有自动故障诊断系统，可对操作过程中出现的电源、电机等异常情况报警，同时主机联动保护并停机。 |
| 10 | 在各部位均有国家标准所规定的安全标志符号或中文标志提示。 |
| 11 | 人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘和尖角。 |

九、其他要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 质量保证期：2年以上。 |
| 2 | 保修期限内电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。 |
| 3 | 供应售后服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）。维修期限内供应商每年至现场作免费检修至少1次。 |
| 4 | 在接到设备故障通知或服务要求后，应在4小时内做出服务响应。24小时内派维修人员赶到生产现场。 |
| 5 | 保质期后仍提供长期的售后服务和配件提供。配件价格按进货价收取。 |
| 6 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同采购方进行产品试生产，能够连续生产三批合格产品为验收合格标准。 |
| 7 | 试车期限为三个月,如三个月内该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器。 |
| 8 | 免费对采购方的操作、维修人、技术人员、验证人员进行结构原理、性能、操作、维护保养、校验、故障排除等基本知识的培训。提供书面或电子版的设备原理、操作及维护培训资料。通过培训应能达到如下效果： 1、要求操作人员能独立操作设备。 2、设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 验证人员应熟悉设备所需验证部分验证方法，并能独立进行验证 |

标项十三：真空冷冻干燥机

主要技术参数及要求：

| 一、制造标准 |  |  | cGMP |
| --- | --- | --- | --- |
| A、干燥箱（含2.1m2板层） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 干燥箱 | 304 不锈钢 1套 |  |
| 2 | 板层 | 304不锈钢 1套 尺寸：约600×900×18mm 4+1层 |  |
| 3 | 箱门 | 304 不锈钢(部分) 1套 |  |
| 4 | 干燥箱视镜 | DN-150 mm带延时照明灯 1个 |  |
| 5 | 箱门视镜 | DN-150 mm 1个 |  |
| 6 | 验证孔 | 1个 |  |
| 7 | 手动门锁系统 | 蝶形手柄设计 1套 |  |
| 8 | 制品测温探头 | Pt-100 热电阻 A级 3支 |  |
| 9 | 导热油温度探头 | Pt-100 热电阻 A级 2支 |  |
| 1.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 设计压力 | 常压 |  |
| 2 | 设计温度 | 常温 |  |
| 3 | 光洁度 | Ra≤0.8µm |  |
| 4 | 平整度 | ±1mm/m |  |
| 5 | 板层最低温度(导热油进口) | -50℃ |  |
| 6 | 板层最高温度(导热油进口) | +80℃ |  |
| 7 | 板层温度均匀性 | ±1°C（空载平衡后） ±1°C（soak stage） |  |
| 8 | 搁板间距 | 80mm |  |
| 9 | 干燥箱外形 | 长方型 |  |
| 10 | 保温层 | 硅酸铝和聚氨酯发泡材料 |  |
| 11 | 开门方向 | 根据使用场地要求确定 |  |
| 12 | 开门角度 | 大于110度 More than 110° |  |
| 13 | 视镜方向 | 根据使用要求确定 |  |
| 14 | 门密封条 | O型硅橡胶 |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢板材均采用优质板材，保证箱体表面光洁度，从而保证无菌要求 |  |  |
| 2 | 板层具有很高强度，能够耐受长期使用； |  |  |
| 3 | 板层通过机械加工，可保证高要求平整度； |  |  |
| 4 | 板层控温精度±0.5℃（PID调节）； |  |  |
| 5 | 箱体、板层、软管均采用氦质谱仪进行泄漏检验； |  |  |
| B、冷凝器（含盘管） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 冷凝器 | 304不锈钢 1套 |  |
| 2 | 冷凝盘管 | 304不锈钢 1套 |  |
| 3 | 视镜 | DN-150mm带延时照明灯 1个 |  |
| 4 | 冷凝器测温探头 | Pt-100 热电阻 A级 1支 |  |
| 5 | 化霜喷球 | 304不锈钢 1个 |  |
| 1.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 设计压力 | 常压 |  |
| 2 | 设计温度 | 常温 |  |
| 3 | 光洁度 | Ra≤0.8um |  |
| 4 | 盘管最低温度 | ≤-70℃ |  |
| 5 | 冷凝器捕冰能力 | 40Kg/批 40Kg/batch |  |
| 6 | 冷凝器外型 | 长方形 |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢板材均采用优质板材，保证箱体表面光洁度，从而保证无菌要求 |  |  |
| 2 | 冷凝器、盘管采用氦质谱仪进行泄漏检验； |  |  |
| C、中隔蝶阀 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 蝶阀 | 304不锈钢 1套 |  |
| 1.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 工作动力 | 电动 |  |
| 2 | 阀体尺寸 | DN-150mm |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 蘑菇阀球头采用模压制造，球头表面光洁易清洗； |  |  |
| 2 | 蘑菇阀可通过减压阀进行调整，防止关闭压力过大； |  |  |
| 3 | 蘑菇阀的“打开”或“关闭”具有反馈信号，能够真实的了解工作状态； |  |  |
| 4 | 新型蘑菇阀板法兰采用二次加工，具有很高的密封性和准确性，可完全防止内泄漏； |  |  |
| D、制冷系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 制冷剂 | R507 适量 |  |
| 2 | 功率 | 5.25 KW |  |
| 3 | 油分离器 | 1个 |  |
| 4 | 回气过滤器 | 外壳，滤芯 1个 |  |
| 5 | 油压差控制器 | 1个 |  |
| 6 | 油平面视镜 | 1个 |  |
| 7 | 压力自动保护装置 | 1个 |  |
| 8 | 气液分离器 | 1个 |  |
| 9 | 除酸干燥过滤器 | 外壳，滤芯 1个 |  |
| 10 | 压力表 | 1个 |  |
| 11 | 顶盖阀 | 1个 |  |
| 12 | 继电器 | 10个 |  |
| 13 | 安全阀 | 1个 |  |
| 14 | 膨胀阀 | 1个 |  |
| 15 | 电磁阀 | 2个 |  |
| 1.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 板层制冷速度（空载）（搁板进口） | +20 ～ -40°C ≤ 60inutes |  |
| 2 | 冷凝器制冷速度（空载） | +20 ～ -40°C ≤ 30minutes |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 采用环保型制冷剂； |  |  |
| 2 | 制冷系统具有各项保护功能，连锁保护； 1）冻干后期低负荷条件下的压力自动调整功能； 2）制冷系统油压压力多重保护功能； 3）压缩机电机多重保护功能； |  |  |
| E、真空系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 真空泵 | V60 2.2KW |  |
| 2 | 泵阱隔离阀 | DN-50mm |  |
| 3 | 泵头阀 | 1个 |  |
| 4 | 真空探头 | 2个 |  |
| 2.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 极限真空 | 1.0Pa |  |
| 2 | 抽气速度 | 从大气压抽至10pa≤30min |  |
| 3 | 泄漏率 | 5×10-3pa.m3 |  |
| 3.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 真空系统阀门具有反馈信号，便于了解开关的真实性； |  |  |
| 2 | 高效泵头阀与真空泵同时打开和关闭 |  |  |
| F、复压掺气系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 过滤器 | 0.22µm 1个 |  |
| 2 | 掺气阀 | 1个 |  |
| 3 | 电磁挡板阀 | 1套 |  |
| 4 | 管道 | 304不锈钢 1套 |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 管道全部采用自动焊接，保证内外壁光洁 |  |  |
| 2 | 复压系统预留了可进行充氮气接口； |  |  |
| G、循环系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 循环泵 | 0.22KW 1台 |  |
| 2 | 导热油 | 低粘度硅油 |  |
| 3 | 电加热 | 3 kw 1支 |  |
| 4 | 板式热交换器 | 1个 |  |
| 5 | 导热油测温探头 | Pt-100 热电阻 A级 2支 |  |
| 6 | 温度控制器 | 1个 |  |
| 7 | 压力控制器 | 1个 |  |
| 1.性能参数 |  |  |  |
| 1 | 加热速度 | 1°C/min |  |
| 2 | 硅油粘度 | 5cSt 25℃ |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 电加热采用PID能量调节控制 |  |  |
| 2 | 与箱体连接管道全部采用符合GB标准卫生管材，且符合无菌要求 |  |  |
| H、电气控制系统 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数及要求 |  |
| 1 | 电气标准 | IEC60204-1 |  |
| 2 | PLC | 1套 |  |
| 3 | 计算机 | IPC 工控电脑 1台 |  |
| 4 | 空气开关 | 2个 |  |
| 5 | 交流接触器 | 2个 |  |
| 6 | 电气保护等级 | IP22 |  |
| 7 | 软件系统 | TF-Master-4000 1套 |  |
| 8 | 软件备份光盘 | 1份 |  |
| 9 | 控制方式 | 手动及自动控制 |  |
| 1.软件功能 |  |  |  |
| 1 | 冷冻干燥（手动、自动，可任意切换） |  |  |
| 2 | 化霜（热水） |  |  |
| 3 | 工艺设定（配方管理） |  |  |
| 2.技术要求 |  |  |  |
| 1 | 可电子签名，多组密码； |  |  |
| 2 | 自动、手动在任何节点任意切换； |  |  |
| 3 | 一键式检测功能 |  |  |
| 4 | 人机界面具有各种部件、阀门工作状态及温度、真空度参数显示； |  |  |
| 5 | “配方管理”可设置不限数量的冻干工艺曲线 |  |  |
| 6 | “配方管理”可实现：低温进箱、二次回冻（反复预冻）、压力升测试、掺气阀或者小碟阀选择性掺气控制、自动放气和压塞、低温出箱等个性功能； |  |  |
| 7 | “冷冻干燥”自动过程有阶段显示功能，并可任意跳段； |  |  |
| 8 | “冷冻干燥”过程中可对配方进行随时调整； |  |  |
| 9 | 操作画面具有各个故障点显示功能； |  |  |
| 10 | 具有数据、曲线两种记录功能，可根据批号随时调用或打印； |  |  |
| 11 | 可存储无数条数据、曲线记录； |  |  |
| 12 | 各个真空度、温度曲线由多种颜色显示，并可任意设置“显示”或“隐藏”； |  |  |
| 13 | “冷冻干燥”完成后，可将“工艺配方”、“数据曲线”、“历史记录”、“操作记录”、“报警记录”等原始记录一起打印，可作为批产品的详细批记录进行保存； |  |  |
| 14 | 可根据实际使用需要增加相应软件功能； |  |  |
| 15 | 电子签名，三级用户权限管理，曲线报表不可修改； |  |  |

标项十四：喷雾干燥机

一、主要技术参数

1.水分蒸发能力：5KG/hr

2.进风温度：180-200℃

3.排风温度：60-90℃

4.电加热：27KW

5.蒸汽加热：30m2

6.雾化器电机功率：0.4KW

7.引风机电机功率：5.5KW

8.蠕动泵电机功率：0.25KW

二、功能要求

（1）喷雾干燥机利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状，与热空气充分接触完成瞬间干燥，形成粉状成品的干燥装置。

（2）进风温度自动控制，从而保证了物料的色、香、味不会被破坏。

（3）整个操作系统简单易懂，使工人操作更方便。

（4）在塔体、管路上配有快开清洗孔及排污孔，方便清洗。

（5）进风处理单元：

①进风装置配备高效过滤器，进风空气至少达到十万级净化。

②进风采用电加热的方式。

③空气过滤器、加热器等采用模块化制作，便于拆卸、维护、保养。

（6）排风处理单元：采用一级旋风分离的方式进行收粉。

（7）喷液处理单元：雾化器专门针对粘性物特点设计，同时增加雾化盘与干燥塔顶的距离，来避免物料吸顶。

（8）主塔单元：

①内壁加工成镜面，同时将直径放大，减少细粉粘付在塔壁上。

②设备锥体部分角度适当变小，同时设有气锤振打装置，以加速物料在锥体上的流动量。

③设备最低处留有排污口，设备清洗方便。

④干燥塔内壁采用2mm不锈钢板，能承受4000Pa的负压，在操作失误的情况下不会损坏。外壁需采用1.5mm不锈钢板氩弧焊满焊。塔体交接口、管道弯头均是圆弧对接设计，减少死角。

三、设备配置清单

（一）空气过滤系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | G4 | 1套 | 模块化设计 |
| 2 | 中效过滤器 | F8 | 1套 |  |
| 3 | 高效过滤器 | H13 | 1套 | 耐高温，放在加热器之后 |

（二）加热系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽加热，电辅热 | 304不锈钢 | 1套 | 蒸汽30m2，电27kw |
| 2 | 保温层 | 硅酸铝 | 1套 |  |

（三）输液系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蠕动泵 |  | 1套 | 0.15KW |
| 2 | 料液筒 | 50L， 304不锈钢 | 1只 | 带搅拌，保温，电加热 |

（四）雾化系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾化器 | 304不锈钢雾化盘 Ф50mm，最大转速40000rpm/min | 1套 | 电动 变频调速 |

（五）主塔：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内胆 | 304不锈钢 2mm | 1套 | 内径1400（直段夹套通冷风冷却），门上带刮板视镜 |
| 2 | 清洗球 | 304不锈钢 | 2只 |  |
| 3 | 外包 | 304不锈钢 1.5mm | 1套 |  |
| 4 | 支腿 | Q235/SUS304 1.5mm | 1套 |  |
| 5 | 气锤 |  | 2个 |  |
| 6 | 冷却风机 | 0.75kw | 1台 |  |

（六）排风系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | Q235 | 1台 | 含调风阀5.5KW |
| 2 | 变频器 |  | 1只 |  |
| 3 | 风管 | 304不锈钢 | 1组 |  |
| 4 | 一级旋风 分离器 | Ф400，304不锈钢 | 1套 | 含快开清洗口 |
| 5 | 二级布袋除尘器 | 304不锈钢 | 1只 | 可拆卸清洗，维护方便 |

（七）控制柜：（进风量可调，可在触摸屏上调参数）

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 304不锈钢 | 1只 |  |
| 2 | 空气开关 |  | 1套 |  |
| 3 | 交流接触器 |  | 1套 |  |
| 4 | 热继电组 |  | 1套 |  |
| 5 | 电流表 |  | 1套 |  |
| 6 | 电压表 |  | 1套 |  |
| 7 | 温度传感器 |  | 1套 |  |
| 8 | 触摸屏 |  | 1套 |  |
| 9 | PLC |  | 1套 |  |
| 10 | 一步多功能干燥机控制软件V1.0 |  | 1套 |  |
| 11 | 急停开关 |  | 1套 |  |
| 12 | 电源开关 |  | 1套 |  |

（八）气扫装置：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 304不锈钢 | 1套 | 10W级，耐高温，初、中、亚高效 |
| 2 | 罗茨风机 | 2.2kw，Q235 | 1 只 |  |
| 3 | 电加热 | 304不锈钢 | 1套 | 3kw，含电加热箱 |
| 4 | 减速机 | 0.25kw， A3 | 1台 |  |
| 5 | 零部件 | 与物料接触处不锈钢 | 1套 |  |
| 6 | 传动系统 | 与物料接触处不锈钢 | 1套 |  |

（九）物料输送冷却系统：

| 序号 | 名称 | 材质要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 |  | 1套 | 10W级 初、中、耐高温亚高效 |
| 2 | 冷冻除湿机 | 300风量 | 1套 |  |
| 3 | 电加热 | 304不锈钢3kw 含电加热箱 | 1套 |  |
| 4 | 旋涡阀 | 304不锈钢 | 1只 |  |
| 5 | 旋风分离器 | φ133 304不锈钢 | 1只 |  |
| 6 | 管道 | 含卡箍式接口 304不锈钢 | 1套 |  |
| 7 | 引风机 | 1.5KW 304不锈钢 | 1台 |  |