广西中医药大学第一附属医院

采购需求

一、项目名称：超声经颅多普勒血流分析仪

二、拟采购数量：1台

三、技术参数及要求

1、主要技术及系统参数

1.1、频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm；

1.4流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；

1.5、增益范围：1～50dB可调；

1.6、主机内置≥15英寸触摸屏显示器；

1.7、电池：主机内置锂电池，方便床旁检查。

2 、软件功能

2.1 、检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；

2.2、同时工作通道数：支持单通道、双通道；

2.3、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.4、双通12深：双通道每通道可同时显示 6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；

2.5、多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.6、异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；

2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示≥38支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；

2.8、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≥25条，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；

2.9、教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；

2.10、自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；

2.11、颈脑血管手术脑循环监测模块

- 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况

- 术中术后实时预警低灌注、高灌注、栓子脱落

2.12脑循环微栓子监测模块

（1）栓子和伪迹自动识别

（2）M-模监测微栓子高强度轨迹功能

（3）智能发泡结果分级

（4）智能语音识别发泡试验

2.13神经重症脑循环监测模块

（1）辅助识别振荡波、钉子波

（2）自动计算血流方向指数(DFI)、净剩血流速度(NFV)、自动计算尖小收缩峰峰值流速、收缩期持续时间

（3）自动计算TCD颅内压值(TICP)

（4）自动计算Lindegaard指数，辅助判定蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛发生及严重度

2.14、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

2.15、配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能；

2.16、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.17、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；

2.18、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.19、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

2.20、支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统；

- 探头配置

3.1、探头要求：PW 1.6M探头1个，CW/PW双模式4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

3.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；

4、超声经颅多普勒血流分析仪配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含经颅软件） | 1台 |  |
| 2 | 电线组件 | 1根 |  |
| 3 | 探头挂件组件 | 1个 |  |
| 4 | 探头挂件固定夹 | 1个 |  |
| 5 | 多普勒超声探头 | 1把 | 1.6M手持探头 |
| 6 | 多普勒超声探头 | 1把 | 4M手持探头 |
| 7 | 多普勒超声探头 | 1把 | 2M监护左 |
| 8 | 多普勒超声探头 | 1把 | 2M监护右 |
| 9 | 监护头架 | 1套 |  |
| 10 | 台车 | 1台 |  |
| 11 | 遥控器 | 1个 |  |
| 12 | 电池 | 1组 | 含于主机内 |
| 13 | 打印机 | 1台 |  |
| 14 | 无线键鼠套件 | 1套 |  |
| 15 | 主机旋转支架铝材组件 | 1套 |  |