广西中医药大学第一附属医院

采购需求

- 项目名称：飞利浦DR系统球管

- 拟采购数量：1台

三、技术参数：

1．适用于飞利浦Digital Diagnost C50机型DR并完全符合安装外型尺寸的全新球管。

2．焦点：0.6-1.2

3 .灯丝电流：小焦点： ≥6安培

大焦点：≥6.4安培

4.最大管电压：150KV

5.阳极转速： ≥9600转

6.阳极热容量：≥300KHU

7.最大阳极输入功率：85KW

四、商务要求：

1.质保期：自安装调试并验收合格后不少于12 个月，质保期内球管故障免费更换全新球管。

2.售后技术服务要求：供应商负责送货上门，安装、调试。安装完成后需提供行业卫生行政部门资质认证的检测机构验收检测合格报告。

3.自签订合同之日起72小时内完成安装、调试，确保设备能正常使用。

4.交货地点：广西中医药大学第一附属医院内指定地点。

5、提供球管注册证、合格证。

6、供应商应具备取得球管的合法渠道，且保证必须是符合国家相关规范要求的合格产品。

五、付款方式：

无预付款，待安装调试并验收合格后3个月内采购人向成交人支付95%的合同款，余下的5%待质保期结束后进行支付。

2025年3月4日