附件1：  广西中医药大学第一附属医院仙葫院区立体车库维保服务项目采购询价函

我院拟对仙葫院区立体车库维保服务项目进行采购，现就该事项的服务价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

一、项目名称

广西中医药大学第一附属医院仙葫院区立体车库维保服务

二、服务地点

广西中医药大学第一附属医院仙葫院区（南宁市青秀区仙葫大道西327号）。

三、项目采购期限

期限为两年，2025年7月20日起至2027年7月19日止。

四、服务内容

本项目为广西中医药大学第一附属医院仙葫院区立体车库维修保养服务采购，车库为六层平面移动机械式立体停车设备，共计450车位，现对其中350个车位进行维保采购。

| 服务名称 | 维保清单 |
| --- | --- |
| 广西中医药大学第一附属医院仙葫院区立体车库维修保养服务采购 | 工 作 项 目; 检 查 内容. 电气系统; 关键电气部件(PLC、变频器等); 检查各关键电气部件可正常工作. 各光电开关; 检查各光电开关可正常工作. 各限位开关; 检查限位开关可正常工作. 各紧停开关; 检查紧停开关可正常工作. 极限开关; 检查各限位开关可正常工作. 控制柜紧固; 检査控制柜紧固完好. 接地保护; 检查装置应完好,功能有效. 电气保护; 检查短路、失压、缺相及错相等电气保护应无缺损. 总断路器; 检查总断路器应功能正常. 电动机保护; 检查手动复位的过载保护器应功能有效. 外框钢结构; 立柱/横梁; 检查金属机构的垂直度. 联接情况; 检查受力结构件、部件、各机构的连接件,无缺损,无松动. 驱动; 编码器; 紧固状况、运行正常. 联轴器/轴承座; 螺母的紧固、加润滑油. 开降链轮/升降链条; 检查无裂纹、无松动、无严重磨损. 止档齿条; 检查无裂纹、无松动、无严重磨损、加润滑油. 对重架/导靴; 无卡阻,运行顺畅,无杂音. 对重块; 对重块紧固好,平衡良好. 缓冲器; 工作正常. 随行电缆; 随行电缆无打结,扭曲,固定支架紧固,不与其余部件干涉. 对中齿条; 检查无裂纹、无松动、无严重磨损、加润滑油. 电机; 升降电机; 轴承座和链轮的运行状况、传动轴有无变形. 升降减速机; 运行正常无异常噪音. 升降抱闸; 运行正常无异响、检查抱闸间隙. 旋转电机; 运行状况、制动器正常运行. 旋转减速机; 运行正常无异常噪音. 对中电机; 运行状况、制动器正常运行. 对中减速机; 运行正常无异常噪音. 台车行走电机; 运行正常无异常噪音. 台车行走减速机; 运行正常无异常噪音. 止档电机; 运行状况、制动器正常运行. 止档减速机; 运行正常无异常噪音. 内框钢结构; PC柱; 无裂纹,无生锈,无变形,移动正常. 车板梁; 无变形,无严重生锈. 轿厢导轨/光电插板; 无裂纹,无生锈,无变形,移动正常. 对重导轨; 框架牢固无变形、移动正常. 台车导轨/光电插板; 无裂纹,无生锈,无变形,移动正常. 车板/车板梁; 联接、磨损情况. 对重系统; 对重架/滑动导靴; 动作可靠灵活,位置正确. 对重块/缓冲器; 各部件固定牢固. 轿厢系统; 平层支撑座; 无破损、无扭曲、运行位置正常. 平层/水平; 无锈蚀,平正. 平层定位销/轿厢平层支撑座; 固定可靠、无松动. 导向梁; 固定可霹、内容正确、张贴可靠. 轿厢踏板/缓冲器; 控制柜的灰尘、操作盒外观整洁、光电清洁不影响工作. 旋转台; 平层/水平; 无锈蚀,平正. 旋转导轨/定位插板; 无裂纹,无生锈,无变形,移动正常. 安全定位销; 动作可靠、位置正确、开关完好. 台车; 台车行走轮、涨紧轮; 检查无裂纹、无松动、无严重磨损. 各光电开关; 检查各光电开关可正常工作. 各限位开关; 检查限位开关可正常工作. 定位插板; 无裂纹,无生锈,无变形,位置正确. 搬运器; 丝杠/降齿条/摩擦轮; 检查无裂纹、无松动、无断齿、无严重麾损,紧固状况. 行走轮/托臂轮/支撑滚轮; 紧固状况无裂纹. 电机/伺服驱动系统; 运行状况、制动器正常运行. 导向轴承/肘部支撑轴承; 外观完好、螺母的紧固、加润滑油. 各光电开关; 检查各光电开关可正常工作. 各限位开关; 检查限位开关可正常工作. 门系统; 门板/立档/橫档; 平稳、变形. 挂板/导轨; 平稳、变形、加润滑油. 电机/门机皮带; 运行正常. 门机控制器; 运行正常. 防夹开关/气动开关; 开关正常. 弹簧/钢丝绳; 无裂纹,无生锈,无变形,无断股. 引导系统; 标识牌; 无破损/脱落象. 引导灯; 功能正常正常. 语音提示; 功能正常正常. 户外显示; 功能正常正常. 操作台; 触摸屏; 无破损、按键功能正常. 各开关、指示灯、蜂鸣器; 检查各开关、指示灯、蜂鸣器可正常工作. 监控系统; 画面正常,无画面闪烁或丢失. 其他; 环境卫生（机房、轿厢、底坑、控制柜、台车、搬运器）; 无杂物和积灰整洁. 土建; 无渗漏、下沉. TPM看板; 填写完整、正确. 消防; 提示函; 如有消防隐患及时发函提示. |
| 商务要求： 一、维保要求： 1、每日维保服务：每天至少派1人驻点到维保现场跟进服务。 2、每月检查保养：维保人员每月按照维保清单内容对停车设备进行至少2次的日常检查维护；对停车设备的安全装置的工作状况进行仔细的检查与调整；对各传动部件进行检查并视情况是否需要补充润滑油；维保方提供一式两份的月维保服务记录表，双签字确认。 3、每季度检查保养：维保人员每季度对停车设备进行一次季度维护保养，与当月的月度维护保养合并进行。季度维护保养内容：对机械停车设备的各部分进行全面检查，并进行必要的调整和维修；对安全装置进行必要的调整，对电器控制系统进行检查。维保方提供一式两份的季度维保服务记录表，双签字确认。 4、年度检查保养：维保人员每年对停车设备进行一次年度维护保养，时间在质量技术监督局进行强检前一个月，强检日期投标人提前一个月通知，配合做好年检工作。年度检查保养内容：对设备做一次全面性的技术检测。维保方提供一式两份的年度维保报告，双签字确认。 5、检查方式：利用相应工具或观察、判断设备运行是否正常，有异常情况下，维保人员凭借专业设备、专业经验、设备运转要求等进行故障判断，能修复的立即修复，更换配件金额较大的，及时向采购方提出维修建议。 二、服务要求 1、在广西南宁地区有专业的维保团队，接到故障报修通知后30分钟内到达现场给予修复，服务期内提供立体停车设备常用的备品备件价格清单（必须品牌型号一致，质量不得低于原配件质量），并每天派人驻点到现场跟进服务。 2、必须为本项目购买保险并承诺在服务期内非人为操作事故负担全责。 3、在服务期内必须保证按450个车位，通过每2年一次的特检院年检检验合格，采购方只负责直接交付到特检院的年检费用。 4、免费培训采购方操作人员，每年不低于4期，每期不低于6人。 5、维护保养方式：半包方式，即日常维护保养中，价格人民币200元以下的单件维修配件材料由成交人购置，超过200元以上的配件费用经采购人确认后由采购人支付（人为损坏，驾驶失误、不可抗力因素等非自然损坏部件除外）。如更换配件，配件品牌须不低于原配置且作必要说明，且须采购方认可。 三、服务时间：24个月 四、其他要求： 1、供应商的竞标报价内必须包含供应商的所有费用（包括维保配件的包装、运输、临时设施，维保人员的劳务费【符合国家规定的各项费用、综合考虑劳务市场人工工资涨价风险，津、补贴及夜班、加班费、节假费用等】、服装、工具，保险、税金、人员交通、相关售后服务等维护期内所发生的一切费用），竞标价不因任何因素而调整。 2、付款方式：每年维保费用分两次支付，即每半年度维护工作完成后的一个月内，支付半年的维保费。最后一次费用支付，需通过特检院年检检验合格；因供应商维保不到位，不能通过特检院年检检验合格的，供应商需赔偿采购方因此而造成的经济损失。 3、提交服务时间：2025年7月20日。 |  |

七、报价人资格要求

国内独立法人、具有工商管理部门核发的有效营业执照,有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。

八、报价方式

报价供应商以加盖单位公章的密封信函方式报价。报价供应商请将营业执照、资质、本项目报价等资料交（或邮寄）至医院后勤部保卫科（广西南宁市东葛路89-9号），同时将资料电子版发至邮箱：408239143@qq.com

九、询价项目主管部门联系人及联系方式

联系人：谭老师  联系电话：15978175751