广西中医药大学第一附属医院

东葛院区康复大厅及中医康复单元文化环境改造升级项目

市场询价报价须知

报价材料包含（必须提供且盖公章）：

1.报价表，按服务内容及要求进行报价（包含名称、数量、单价及总价等内容）。

2.技术及商务响应表，按服务内容及要求的全部内容逐条响应。

3.营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件及联系电话。

4.供应商近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。

5.设计及执行方案（格式自拟）。

6.拟投入实施团队情况列表(含人员相关资质证书复印件)（格式自拟）

7.供应商类似业绩证明文件。

8.报价公司认为有必要提供的其他材料文件。

本次询价仅为市场信息收集阶段，不作为最终确定供应商的依据。

附件1：报价表

附件2：技术及商务响应表

2025年8月11日

附件1

（项目名称）       报价表（格式）

| 序号 | 服务内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标报价已包含咨询服务、技术支持、人员差旅费和售后服务、必要的保险、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和等一切相关费用。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价公司（公章）：

联系电话：

日期：     年    月    日

- 附件2

- （项目名称）       商务技术响应表（格式）

对本项目《采购需求》中服务内容及要求的响应表：

| 序号 | 服务内容要求参数 | 供应商报价文件具体响应 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：

本表应对《采购需求》中所列的服务内容及要求进行逐条响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价公司（公章）：

日期：     年    月    日

一、供应商资格要求参数：

| 序号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格证明文件组成 | 1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 4.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为近6月内连续3个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为近6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理） 6.供应商近期财务状况报表复印件（必须提供，否则响应文件作无效处理） 7.供应商直接控股股东信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 8.供应商直接管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件作无效处理 9.声明函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 10.知识产权合规性声明；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 11.供应商职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证等方面的认证证书；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）（必须提供，否则响应文件作无效处理） 13.供应商须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。（必须提供，否则响应文件作无效处理） 14.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 15.本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 16.拟投入实施团队情况列表(含人员相关资质证书复印件)（必须提供，格式自拟） 17.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。本次询价仅为市场信息收集阶段，不作为最终确定供应商的依据。 |
| 2 | 商务文件组成 | 1.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.供应商提供5个三甲医院的相关案例合同（必须提供） 3.提供设计效果图方案和施工图（必须提供，格式自拟） 4.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
|  | 技术文件组成 | - 1.报价函表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 2.整体实施方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 3.整体设计效果图方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 4.实施团队人员（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 5.质量管理和控制、施工安全承诺、服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供） - 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。 |
| 3 | 报价文件组成 | 1.报价函；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 2.报价表；（必须提供，否则响应文件作无效处理） |

二、采购项目需求一览表

项目名称：广西中医药大学第一附属医院东葛院区康复大厅及中医康复单元文化环境改造升级项目

（一）时间：

2025年9月-10月

- （二）地点：

- 广西中医药大学第一附属医院东葛院区康复医学科

▲（三）内容需求

1.由供应商提供广西中医药大学第一附属医院东葛院区康复大厅及中医康复单元文化环境改造升级项目的整体设计效果图方案和施工图，经采购人审核确认后全程由供应商组织实施执行。

## 2.供应商实施团队要求有文化建设或装饰改造的经验、专业的平面或装饰设计师，团队人员至少6人，其中要求团队内须具有项目负责人1名、高级平面设计师或高级装饰设计师（具备有效的执业资格证））1名、电工（具备有效的电工作业证）1名、木工（具备有效的木工作业证）1名、施工员2名，必须提供团队人员技术资格证明及其响应截止时间前6个月内，供应商为其缴纳的任意3个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。

## 3.文化建设升级改造内容包含有：大厅新建隔墙、做吊顶及墙面装饰、安装各类柜子和操作台、安装多种门和风管机、铺设地胶、水电铺设和电气设备安装、配置诊桌、诊椅等家具和灯具、排气扇、安装医用窗帘等设施。

4.现场踏勘：时间：2025年8月13日9时；集中地点：东葛院区办公楼1楼，联系人：  陈凯韵 ，联系电话： 5848736 。报价人须参与现场踏勘并将踏勘回执纳入投标文件，未踏勘及未提交回执的，报价无效。

具体参数及要求如下：

| 部位：大厅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 需求参数 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除原有墙面 | 人工拆除原有墙面，采用人工使用扁铲、撬棍等工具，对原有墙面装饰层及可能存在的抹灰层进行拆除作业；拆除产生的建筑垃圾，通过人工搬运至指定垃圾堆放点，再使用封闭式垃圾清运车，按照当地建筑垃圾处置规范进行清运及处置；拆除作业需注意避免对建筑主体结构造成损伤，拆除区域需做好防尘、降噪措施。 | ㎡ | 51.96 |
| 2 | 拆移原有部分石膏板吊顶 | 人工拆除原有部分石膏板吊顶，作业时使用螺丝刀、撬棍等工具，先拆除吊顶面板，再拆除龙骨；拆除产生的建筑垃圾，人工清运至指定堆放点，后续用封闭车辆运输至合规建筑垃圾消纳场所处置；拆移过程需小心操作，避免对保留吊顶部分及周边墙面、设备造成破坏。 | m | 11.26 |
| 3 | 拆除原有护墙板 | 人工拆除原有护墙板，针对木质护墙板，使用撬棍从护墙板拼接缝或边缘插入，缓慢撬动拆除，注意保护墙面基层；拆除的护墙板废料、固定五金件等建筑垃圾，人工集中清运到现场临时垃圾堆放区，定期用密闭货车运输至城市建筑垃圾处理场合规处置。 | ㎡ | 105.96 |
| 4 | 拆除主题墙 | 人工拆除主题墙，针对木质护墙板，使用撬棍从护墙板拼接缝或边缘插入，缓慢撬动拆除，注意保护墙面基层；拆除的护墙板废料、固定五金件等建筑垃圾，人工集中清运到现场临时垃圾堆放区，定期用密闭货车运输至城市建筑垃圾处理场合规处置。 | ㎡ | 7.25 |
| 5 | 新建隔墙封门洞 | 采用轻钢龙骨双面双层隔墙，轻钢龙骨主龙骨规格为 75mm×40mm×0.6mm ，副龙骨规格为 50mm×30mm×0.5mm ；双面双层封板选用环保阻燃九厘木工板 ，甲醛释放量达E1级 ，外侧再封9.5mm厚石膏板面；施工流程：先弹线定位轻钢龙骨安装位置，安装轻钢龙骨骨架并进行加固，然后依次固定九厘木工板、石膏板，板缝处用嵌缝膏填充、粘贴纸带防开裂；安装完成后，对表面进行找平处理，为后续装饰做基层 。 | ㎡ | 10.50 |
| 6 | 石膏板边吊 | 轻钢龙骨双层边吊，轻钢龙骨主龙骨采用 50mm×20mm×0.5mm ，副龙骨采用 40mm×15mm×0.4mm；基层封板为环保阻燃九厘木工板，面层9.5mm厚封石膏板面；施工时先根据造型要求弹线确定吊顶轮廓，安装轻钢龙骨骨架，确保骨架水平、牢固，再依次固定木工板、石膏板，板缝做防开裂处理，为后续饰面施工做准备。 | m | 56.30 |
| 7 | 吊顶腻子 | 批刮腻子三遍并打磨，腻子选用环保型耐水腻子，施工流程：第一遍满批腻子，填补吊顶基层不平处，干燥后用 240 目砂纸打磨；第二遍整体批刮，进一步找平，干燥后用 320 目砂纸打磨；第三遍精细批刮，确保表面平整度偏差≤3mm ，干燥后用 400 目砂纸打磨光滑，打磨时注意边角、阴角、阳角顺直，为乳胶漆施工提供细腻基层 。 | ㎡ | 22.56 |
| 8 | 吊顶乳胶漆 | 滚涂抗碱底漆一遍，采用滚筒滚涂，确保均匀无漏刷；底漆干燥后，滚涂乳胶漆 2 遍，第一遍乳胶漆滚涂方向一致，干燥后滚涂第二遍，方向与第一遍垂直，使漆膜厚度均匀，颜色均匀一致，无流坠、漏刷、刷痕 。 | ㎡ | 22.56 |
| 9 | 装饰墙板 | 基层为9mm细木工板基础底，面层采用9 厘ENF级实木免漆板；安装时先对细木工板基层进行防潮处理，然后用免钉胶或汽钉将实木免漆板固定在细木工板上，板与板拼接处做倒角或留自然缝处理；收边采用合金型材收边条，收边条安装牢固、顺直，确保装饰墙板整体美观、无毛刺 。 | ㎡ | 32.20 |
| 10 | 窗台石 | 采用 20mm 厚人造石，；施工前现场测量窗台尺寸，精确下单定制；安装时在窗台基层上涂抹石材专用胶粘剂，将人造石窗台板平稳放置，调整水平度、垂直度，确保与窗框衔接紧密，边缘打中性硅酮密封胶，密封胶颜色与石材、窗框协调，胶缝均匀、光滑 。 | m | 17.88 |
| 11 | 窗户装饰板 | 基层为多层实木窗套，表面采用 9mm 细木工板基础底，然后粘贴 7mm 金刚板面；收边采用铝型材收边条；安装时先对窗洞口四周进行找平、方正处理，然后依次安装多层实木基层、细木工板、金刚板面，收边条安装在窗套边缘及拼接处，确保窗套与窗框、墙面衔接紧密，无松动、变形 。 | m | 45.60 |
| 12 | 装饰护墙板 | 基层为9mm细木工板基础底，面层为 7mm 金刚板面；收边采用含铝型材收边条；施工流程：墙面基层先做防潮、找平处理，安装细木工板基层，然后安装金刚板面护墙板，板缝用收边条收口，收边条安装牢固、顺直，整体护墙板安装完成后，表面清洁无胶痕、污渍 。 | ㎡ | 105.96 |
| 13 | 装饰镜子墙 | 基层为 9mm 细木工板基础底，面层安装 8mm 镜子成像清晰，无畸变，镜子边框采用 304 不锈钢边框；安装时先在细木工板基层上弹线确定镜子及边框位置，镜子采用玻璃胶加玻璃钉固定，边框用自攻螺丝或焊接方式固定在细木工板上，确保镜子平整、边框牢固，无松动、变形 。 | ㎡ | 45.67 |
| 14 | 装饰主题墙 | 9mm 细木工板基础，搭配木方规格 30mm×40mm；施工时先对墙面基层进行平整度检查，误差超 5mm 需先找平；然后用木方做墙面龙骨，固定在墙面上，再将 9mm 细木工板固定在木方龙骨上，细木工板与木方接触处涂防潮胶，确保基层牢固、平整，为后续装饰面板施工做准备 。 | ㎡ | 3.28 |
| 15 |  | 采用 9 厘实木免漆板边框；边框制作根据设计尺寸，现场切割、拼接，拼接处用榫卯或胶钉结合；安装时先在基层弹线，然后用免钉胶或汽钉固定边框，确保边框方正、垂直，与周边装饰结构衔接自然 。 | ㎡ | 3.28 |
| 16 |  | 墙布材质为多层复合材质，基层为无纺布厚度 0.2 - 0.3mm ；施工前对墙面基层进行清洁、找平，确保表面无灰尘、裂缝；墙布粘贴采用专用墙布胶，用滚刷均匀涂刷在墙面上，然后将墙布对齐弹线位置，从顶部向下缓慢铺贴，用刮板赶平气泡，墙布拼接处重叠 2 - 3mm ，然后用美工刀沿拼接缝裁切，使拼接自然 。 | ㎡ | 3.92 |
| 17 |  | 基层为9mm细木工板基础，表面做石膏板腻子乳胶漆山体造型；石膏板根据山体造型切割、拼接，安装在细木工板基层上，然后批刮腻子3 遍，打磨光滑后滚涂乳胶漆2 遍；造型边缘、转角处做圆弧或倒角处理，使山体造型自然流畅，颜色、纹理按设计要求 。 | ㎡ | 5.46 |
| 18 |  | 采用 12V 暖光 LED 灯带宽度 10 - 15mm ，厚度 2 - 3mm ， ，色温 3000K - 3500K ，发光均匀，无频闪 ；，然后将灯带嵌入槽内，用中性硅酮胶固定，确保灯带与装饰面平齐，接线端连接 12V 直流变压器，变压器安装在便于检修位置 。 | m | 18.60 |
| 19 |  | 水晶发光字 24CM / 个，字面厚度 4cm ，材质为亚克力，内置 LED 灯带；字面采用不锈钢烤漆；安装时先在墙面基层确定字的位置，用玻璃胶或螺丝固定字底，然后将亚克力发光字安装在字底上，接线连接到 12V 电源，确保发光均匀、无暗区 。 | 个 | 5.00 |
| 20 | 装饰墙（一） | 基层为 9mm 细木工板基础，搭配木方规格 30mm×40mm ，确保基层牢固、平整，为后续装饰面板提供可靠基础，木方间距、细木工板固定方式严格按设计及施工规范执行 。 | ㎡ | 3.76 |
| 21 |  | 采用 9 厘实木免漆板边框；边框制作根据设计尺寸，现场切割、拼接，拼接处用榫卯或胶钉结合；安装时先在基层弹线，然后用免钉胶或汽钉固定边框，确保边框方正、垂直，与周边装饰结构衔接自然 。 | ㎡ | 3.76 |
| 22 |  | 定制实木长城板木饰板，厚度 50mm ；施工时先对基层进行清洁、防潮处理，然后用免钉胶或汽钉将木饰板固定，收边条选用同材质实木线条，确保木饰板安装后纹理连贯、色泽一致，提升装饰效果 。 | ㎡ | 5.68 |
| 23 |  | 筒灯外壳采用铝合金材质厚度 1.2mm ，表面阳极氧化处理防腐蚀 ，灯罩为 PMMA 光学级亚克力厚度 2mm ，透光率≥92% ，内置 LED 暖光灯珠3000K - 3500K ，驱动电源为恒流驱动。 | 项 | 1.00 |
| 24 |  | 中式禅意组件含：白玉石、天然雪山石为主要石材 ；仿真迎客松采用玻璃钢材质厚度 5 - 8mm ，表面做仿真树皮纹理处理，仿真苔藓为尼龙材质厚度 1 - 2mm ，颜色自然。 | 项 | 1.00 |
| 25 |  | 摆件大理石底座,200*200mm大理石选用天然爵士白厚度 30mm ，底座基层为木质托盘9mm细木工板，表面贴大理石专用胶 。 | m | 2.76 |
| 26 | 装饰墙（二） | 基层为 9mm 细木工板基础，搭配木方规格 30mm×40mm ，确保基层牢固、平整，为后续装饰面板提供可靠基础，木方间距、细木工板固定方式严格按设计及施工规范执行 。 | ㎡ | 6.95 |
| 27 |  | 基层为9.5mm石膏板造型切割、拼接，安装在细木工板基层上，然后批刮腻子3 遍，打磨光滑后滚涂乳胶漆2 遍；造型边缘、转角处做圆弧或倒角处理，使山体造型自然流畅，颜色、纹理按设计要求 。 | ㎡ | 6.95 |
| 28 |  | 墙布材质为多层复合材质，基层为无纺布厚度 0.2 - 0.3mm ；施工前对墙面基层进行清洁、找平，确保表面无灰尘、裂缝；墙布粘贴采用专用墙布胶，用滚刷均匀涂刷在墙面上，然后将墙布对齐弹线位置，从顶部向下缓慢铺贴，用刮板赶平气泡，墙布拼接处重叠 2 - 3mm ，然后用美工刀沿拼接缝裁切，使拼接自然 。 | ㎡ | 6.95 |
| 29 |  | 基层为轻钢龙骨，主龙骨 75mm×40mm×0.6mm ，副龙骨 50mm×30mm×0.5mm ，基层为 9mm 细木工板基础 ，确保基层牢固、平整，为后续装饰面板提供可靠基础，面层为 9mm 石膏板。 | 项 | 1.00 |
| 30 |  | 采用 12V 暖光 LED 灯带宽度 10 - 15mm ，厚度 2 - 3mm ， ，色温 3000K - 3500K ，发光均匀，无频闪 ；，然后将灯带嵌入槽内，用中性硅酮胶固定，确保灯带与装饰面平齐，接线端连接 12V 直流变压器，变压器安装在便于检修位置 。 | m | 4.58 |
| 31 |  | 304 不锈钢材质厚度 1.0mm ，收边条截面造型按设计。 | m | 10.56 |
| 32 | 储物柜（一） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色 。尺寸：厚度600mm | ㎡ | 6.56 |
| 33 | 工作台（一） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度600mm*高度750mm。 | m | 4.10 |
| 34 | 操作台（二） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度350mm*高度900mm。 | m | 3.50 |
| 35 | 鞋柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度350mm。 | ㎡ | 6.32 |
| 36 | 操作台（一） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm，与板面同色，单色石英石台面厚度20mm ，洗手盆为304不锈钢材质，水龙头铜质，含下水。尺寸：厚度600mm*高度900mm。 | m | 2.70 |
| 37 | 操作台（一）吊柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度350mm*高度600mm。 | m | 2.70 |
| 38 | 换洗衣收纳柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度600mm*高度900mm。 | m | 1.60 |
| 39 | 储物柜（二） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度600mm。 | ㎡ | 7.63 |
| 40 | 工作台（二） | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色，左右两边倒圆角、洗手盆为304不锈钢材质，水龙头铜质，含下水。尺寸：厚度500mm*高度750mm。 | m | 2.60 |
| 41 | 套装门 | 多层实木板基材厚度 18mm ，环保等级 E0 级 ，生态板饰面厚度 0.8mm ，门套线为同材质生态板，合页为不锈钢材质厚度 3mm ，开合次数≥10 万次 ，门锁为静音锁。 | 樘 | 1.00 |
| 42 | 折叠大门 | 多层实木板基材厚度 18mm ，环保等级 E0 级 ，生态板饰面厚度 0.8mm ，门套线为同材质生态板，折叠五金件为铝合金材质厚度 2mm ，承重≥80kg ，轨道为不锈钢厚度 2mm，长度适配门宽 。 | 樘 | 1.00 |
| 43 | 风管机 | 3匹一级能效，适用面积30-40㎡，制冷量 7200W ，制热量 8000W ，能效比≥4.5 ，室内机厚度 200mm ，室外机噪音≤55dB 。 | 套 | 2.00 |
| 44 | 推拉门 | 多层实木板基材厚度 18mm ，环保等级 E0 级 ，生态板饰面厚度 0.8mm ，轨道、五金件适配推拉门，滑轮为尼龙材质，厚度 5mm ，承重≥60kg ，门体安装后推拉顺滑，轨道无卡顿 。 | 樘 | 1.00 |
| 45 | 地脚线 | 细木工板基础9mm厚 ，不锈钢面为 304 材质厚度 1.0mm 拉丝处理 ，高度 80mm 。 | m | 32.88 |
| 46 | 原地胶修补 | 实心塑胶地板为 PVC 材质厚度 2mm ，耐磨层厚度 0.5mm ，耐磨转数≥10000 转 ，修补胶粘剂为 PVC 专用胶，不平整基层采用自流平水泥厚度 3 - 5mm 。 | 项 | 1.00 |
| 47 | PVC地胶 | 实心塑胶地板为 PVC 材质厚度 2mm ，耐磨层厚度 0.5mm ，耐磨转数≥10000 转 ，胶粘剂为 PVC 专用胶，图案定制采用数码印刷印刷精度 300dpi 。 | ㎡ | 128.68 |
| 48 | 水电铺设 | 满足使用要求水电改造，给排水铺装，主线：采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV线，铜芯截面积4mm²，厚度绝缘层1.2mm ，符合 GB/T 5023.3 ，长期允许载流量≥32A ，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm ，符合 GB/T 14823.2 ，线管间距≥20mm ，转角处设弧度弯头。 风管机线：同主线规格，穿 Φ25 PVC 线管厚度 1.8mm ，沿风管支架或吊顶内隐蔽铺设，与风管间距≥100mm 防热辐射。 插底线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，2.5mm² ，绝缘层厚度 1.0mm ，载流量≥20A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm ，插座间距≤3m 。 灯具线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，1.5mm² ，绝缘层厚度0.8mm ，载流量≥12A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm 。 弱配电箱：多媒体信息箱厚度 1.0mm 冷轧钢板 ，内部预留光纤、网线、电话线模块位置，配理线架厚度 1.0mm，弱电线材：超五类网线厚度 0.5mm 铜芯，RVV 2*1.0 电源线厚度 0.8mm 绝缘层，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm 隐蔽铺设。 | ㎡ | 128.68 |
| 49 | 五孔插座 | 面板为 PC 合金材质厚度 1.5mm ，阻燃等级 V0 级 ，表面磨砂处理防指纹；铜件采用锡磷青铜厚度 0.6mm，导电率≥95% ，接线端子带防单极插入保护门；后座为尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，耐高温 120℃ 。 | 个 | 40.00 |
| 50 | 三开单控开关 | 跷板为 PC 材质厚度 1mm ，丝印字符耐磨≥50000 次擦拭 ；联动机构采用尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，强度高无卡滞 ；铜件同五孔插座锡磷青铜 0.6mm ，接线端带防松脱设计。 | 个 | 8.00 |
| 51 | 强电箱 | 箱体为 1.2mm 冷轧钢板，表面喷塑 RAL7035 色 ，内部安装 16 位模数化导轨厚度 1.0mm ；空开选用 C16、C20、C32 微型断路器，分断能力 6000A ，漏保为 1P + N 、2P 型动作电流 30mA ，汇流排采用紫铜厚度1.5mm ，镀锡防氧化。 | 个 | 1.00 |
| 52 | 诊桌 | 定制实木烤漆，主诊桌尺寸：1500*700mm，副诊桌尺寸：900*400mm基材：实木选用橡胶木 厚度18mm ，含水率≤12% ，符合 GB/T 15036.1 ，拼板采用指接工艺胶缝≤0.2mm ，环保等级 E0 级 。 饰面：底漆为 PU 聚酯漆厚度 0.3mm 硬度≥2H ，面漆为硝基漆厚度 0.5mm ，光泽度 60 - 80° ，耐黄变等级≥4 级 ，表面经 3 遍打磨240#、320#、600# 砂纸 ，纹理清晰自然。 五金：抽屉滑轨为阻尼三节轨 ，承重≥30kg ，寿命≥50000 次 ，柜门铰链为阻尼缓冲型 ，开合角度 110°，拉手为实木定制。 | 套 | 1.00 |
| 53 | 诊椅 | 实木基材同诊桌厚度 10mm 橡胶木 ，弯曲部件采用蒸汽热压工艺弧度误差 ±1mm ，榫卯连接配木工胶，强度≥1000N 静载荷测试。 | 套 | 1.00 |
| 54 | 铝扣板灯 | 800*800mm扣板灯，扣板：铝合金材质厚度 0.8mm ，表面阳极氧化 + 粉末喷涂 ，涂层厚度 20μm ，耐候性≥10 年 ，尺寸偏差 ±0.5mm ，平面度≤0.2mm 。 光源：LED 灯珠色温 3000K - 3500K ，光效≥100lm/W ），采用 2835 贴片工艺间距 10mm ，均匀度≥90% ；驱动电源为恒流镇流器 ，效率≥90% ，功率因数≥0.95 。 结构：集成式边框ABS 材质，厚度 2mm ，整灯发光效率≥80lm/W ，通过 GB 7000.1 照明安全认证。 | 个 | 8.00 |
| 55 | 候诊凳 | 实木多层板厚度 18mm ，环保等级 E1 级 ，表面贴天然木皮厚度 0.6mm ，木皮涂装同诊桌PU 底漆 + 硝基面漆 。 | 个 | 15.00 |
| 56 | 洗手台 | 定制大理石台面，双盆陶瓷洗手盆，500*1500mm，台面：天然大理石厚度 20mm ，爵士白，切割精度 ±1mm ，磨边倒角 R5mm ，开孔尺寸误差 ±0.5mm 。 洗手盆：陶瓷材质，釉面厚度 0.8mm ，吸水率≤0.5% ，嵌入式安装，边缘打中性硅酮胶。 柜体：实木多层板厚度 18mm ，表面贴木皮烤漆，配阻尼铰链，下水管道采用 S 弯防臭设计PVC - U 管，厚度 2mm ，通水测试 24 小时无渗漏。 | m | 1.50 |
| 57 | 拖把池 | 陶瓷材质厚度 6mm ，吸水率≤0.5% ），带溢水口设计，支架为不锈钢，表面喷塑 ，承重≥50kg 无变形。 | 项 | 1.00 |
| 58 | 排气扇 | 10寸23W开孔233-255mm，纯铜绕组厚度 1.5mm ，功率 23W ，转速 1400r/min ，绝缘等级 B 级耐温 130℃ ，配过热保护装置温度≥120℃ 自动断电 。 风叶：AS 塑料材质厚度 1mm ，动平衡精度≤2g ，曲面优化设计风量≥120m³/h ，噪音≤55dB ，外壳为 ABS 厚度 2mm ，表面磨砂 ，网罩 PP 材质厚度 1mm ，孔径 5mm ，安装螺丝采用 304 不锈钢厚度 2mm ，与天花板间隙≤2mm 。 | 个 | 3.00 |
| 59 | 内嵌筒灯 | 筒灯外壳采用铝合金材质厚度 1.2mm ，表面阳极氧化处理防腐蚀 ，灯罩为 PMMA 光学级亚克力厚度 2mm ，透光率≥92% ，内置 LED 暖光灯珠3000K - 3500K ，驱动电源为恒流驱动。 | 个 | 12.00 |
| 部位：诊室（一） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 需求参数 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除原墙面护墙板 | 人工拆除原有护墙板，针对木质护墙板，使用撬棍从护墙板拼接缝或边缘插入，缓慢撬动拆除，注意保护墙面基层；拆除的护墙板废料、固定五金件等建筑垃圾，人工集中清运到现场临时垃圾堆放区，定期用密闭货车运输至城市建筑垃圾处理场合规处置。 | ㎡ | 46.33 |
| 2 | 拆除原天棚铝扣板吊顶 | 人工拆除，先拆除铝扣板，再拆除配套龙骨；铝扣板、龙骨分类堆放，可回收材料单独存放；建筑垃圾清运 ，注意保护天棚内管线，拆除后及时对天棚基层做防尘覆盖。 | ㎡ | 33.68 |
| 3 | 拆除原窗户和防盗网 | 人工拆除，窗户采用切割工具分离窗框与墙体，防盗网用气割或电动扳手拆除；拆除的铝合金窗框、不锈钢防盗网单独存放，玻璃渣、混凝土碎块等建筑垃圾装袋清运；拆除后对洞口做临时防护，同步封堵洞口缝隙。 | ㎡ | 7.26 |
| 4 | 天棚石膏板边吊 | 轻钢龙骨双层边吊，轻钢龙骨主龙骨采用 50mm×20mm×0.5mm ，副龙骨采用 40mm×15mm×0.4mm；基层封板为环保阻燃九厘木工板，面层9.5mm厚封石膏板面；施工时先根据造型要求弹线确定吊顶轮廓，安装轻钢龙骨骨架，确保骨架水平、牢固，再依次固定木工板、石膏板，板缝做防开裂处理，为后续饰面施工做准备。 | ㎡ | 27.86 |
| 5 | 天棚实木线条 | 实木线条100mm×15mm ，材质为橡木，，表面实木雕刻（图案按设计 ），做烤漆处理聚酯漆，厚度 0.8mm ，光泽度 60 - 80° 。 | m | 28.58 |
| 6 | 天棚铝扣板吊顶 | 800mm×800mm 铝扣板1.0mm厚，表面阳极氧化 + 粉末喷涂，配套铝合金龙骨，厚度 1.2mm 。 | ㎡ | 23.06 |
| 7 | 装饰墙板 | 基层为9mm细木工板基础底，面层为 7mm 金刚板面；收边采用含铝型材收边条；施工流程：墙面基层先做防潮、找平处理，安装细木工板基层，然后安装金刚板面护墙板，板缝用收边条收口，收边条安装牢固、顺直，整体护墙板安装完成后，表面清洁无胶痕、污渍 。 | ㎡ | 46.33 |
| 8 | 窗户装饰板 | 基层为多层实木窗套，表面采用 9mm 细木工板基础底，然后粘贴 7mm 金刚板面；收边采用铝型材收边条；安装时先对窗洞口四周进行找平、方正处理，然后依次安装多层实木基层、细木工板、金刚板面，收边条安装在窗套边缘及拼接处，确保窗套与窗框、墙面衔接紧密，无松动、变形 。 | ㎡ | 4.16 |
| 9 | 窗台石 | 采用 20mm 厚人造石，；施工前现场测量窗台尺寸，精确下单定制；安装时在窗台基层上涂抹石材专用胶粘剂，将人造石窗台板平稳放置，调整水平度、垂直度，确保与窗框衔接紧密，边缘打中性硅酮密封胶，密封胶颜色与石材、窗框协调，胶缝均匀、光滑 。 | m | 5.20 |
| 11 | 地脚线 | 细木工板基础9mm厚 ，不锈钢面为 304 材质厚度 1.0mm 拉丝处理 ，高度 80mm 。 | m | 23.36 |
| 12 | 操作台 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm，与板面同色，单色石英石台面厚度20mm ，洗手盆为304不锈钢材质，水龙头铜质，含下水。尺寸：厚度600mm*高度900mm。 | m | 2.40 |
| 13 | 吊柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度350mm*高度600mm。 | m | 2.00 |
| 14 | 储物柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色 。尺寸：厚度600mm | ㎡ | 3.96 |
| 15 | 诊桌 | 定制实木烤漆，主诊桌尺寸：1500*700mm，副诊桌尺寸：900*400mm基材：实木选用橡胶木 厚度18mm ，含水率≤12% ，符合 GB/T 15036.1 ，拼板采用指接工艺胶缝≤0.2mm ，环保等级 E0 级 。 饰面：底漆为 PU 聚酯漆厚度 0.3mm 硬度≥2H ，面漆为硝基漆厚度 0.5mm ，光泽度 60 - 80° ，耐黄变等级≥4 级 ，表面经 3 遍打磨240#、320#、600# 砂纸 ，纹理清晰自然。 五金：抽屉滑轨为阻尼三节轨 ，承重≥30kg ，寿命≥50000 次 ，柜门铰链为阻尼缓冲型 ，开合角度 110°，拉手为实木定制。 | 套 | 1.00 |
| 16 | 诊椅 | 实木基材同诊桌厚度 10mm 橡胶木 ，弯曲部件采用蒸汽热压工艺弧度误差 ±1mm ，榫卯连接配木工胶，强度≥1000N 静载荷测试。 | 套 | 1.00 |
| 17 | 候诊凳 | 实木多层板厚度 18mm ，环保等级 E1 级 ，表面贴天然木皮厚度 0.6mm ，木皮涂装同诊桌PU 底漆 + 硝基面漆 。 | 个 | 10.00 |
| 18 | 高精密医用窗帘 | 医用帘布厚度 0.8mm ，抗菌、阻燃、遮光率≥90% ，轨道铝合金，厚度 1.5mm ，长度适配顶面 ，滑车 ，静音设计。 | ㎡ | 83.73 |
| 19 | 排气扇 | 10寸23W开孔233-255mm，纯铜绕组厚度 1.5mm ，功率 23W ，转速 1400r/min ，绝缘等级 B 级耐温 130℃ ，配过热保护装置温度≥120℃ 自动断电 。 风叶：AS 塑料材质厚度 1mm ，动平衡精度≤2g ，曲面优化设计风量≥120m³/h ，噪音≤55dB ，外壳为 ABS 厚度 2mm ，表面磨砂 ，网罩 PP 材质厚度 1mm ，孔径 5mm ，安装螺丝采用 304 不锈钢厚度 2mm ，与天花板间隙≤2mm 。 | 个 | 4.00 |
| 20 | 内嵌筒灯 | 筒灯外壳采用铝合金材质厚度 1.2mm ，表面阳极氧化处理防腐蚀 ，灯罩为 PMMA 光学级亚克力厚度 2mm ，透光率≥92% ，内置 LED 暖光灯珠3000K - 3500K ，驱动电源为恒流驱动。 | 个 | 12.00 |
| 21 | 铝扣板灯 | 800*800mm扣板灯，扣板：铝合金材质厚度 0.8mm ，表面阳极氧化 + 粉末喷涂 ，涂层厚度 20μm ，耐候性≥10 年 ，尺寸偏差 ±0.5mm ，平面度≤0.2mm 。 光源：LED 灯珠色温 3000K - 3500K ，光效≥100lm/W ），采用 2835 贴片工艺间距 10mm ，均匀度≥90% ；驱动电源为恒流镇流器 ，效率≥90% ，功率因数≥0.95 。 结构：集成式边框ABS 材质，厚度 2mm ，整灯发光效率≥80lm/W ，通过 GB 7000.1 照明安全认证。 | 个 | 2.00 |
| 22 | 五孔插座 | 面板为 PC 合金材质厚度 1.5mm ，阻燃等级 V0 级 ，表面磨砂处理防指纹；铜件采用锡磷青铜厚度 0.6mm，导电率≥95% ，接线端子带防单极插入保护门；后座为尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，耐高温 120℃ 。 | 个 | 35.00 |
| 23 | 三开单控开关 | 跷板为 PC 材质厚度 1mm ，丝印字符耐磨≥50000 次擦拭 ；联动机构采用尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，强度高无卡滞 ；铜件同五孔插座锡磷青铜 0.6mm ，接线端带防松脱设计。 | 个 | 5.00 |
| 24 | 强电箱 | 箱体为 1.2mm 冷轧钢板，表面喷塑 RAL7035 色 ，内部安装 16 位模数化导轨厚度 1.0mm ；空开选用 C16、C20、C32 微型断路器，分断能力 6000A ，漏保为 1P + N 、2P 型动作电流 30mA ，汇流排采用紫铜厚度1.5mm ，镀锡防氧化。 | 个 | 1.00 |
| 25 | 水电铺设 | 满足使用要求水电改造，给排水铺装，主线：采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV线，铜芯截面积4mm²，厚度绝缘层1.2mm ，符合 GB/T 5023.3 ，长期允许载流量≥32A ，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm ，符合 GB/T 14823.2 ，线管间距≥20mm ，转角处设弧度弯头。 风管机线：同主线规格，穿 Φ25 PVC 线管厚度 1.8mm ，沿风管支架或吊顶内隐蔽铺设，与风管间距≥100mm 防热辐射。 插底线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，2.5mm² ，绝缘层厚度 1.0mm ，载流量≥20A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm ，插座间距≤3m 。 灯具线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，1.5mm² ，绝缘层厚度0.8mm ，载流量≥12A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm 。 弱配电箱：多媒体信息箱厚度 1.0mm 冷轧钢板 ，内部预留光纤、网线、电话线模块位置，配理线架厚度 1.0mm，弱电线材：超五类网线厚度 0.5mm 铜芯，RVV 2*1.0 电源线厚度 0.8mm 绝缘层，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm 隐蔽铺设。 | ㎡ | 33.68 |
| 26 | 铝合金推拉窗 | 系列：90 系列铝合金推拉窗，型材截面宽度 90mm ，壁厚1.4mm符合 GB 5237.1 铝合金建筑型材标准，负偏差≤0.1mm ，氧化膜厚度≥10μm ，耐候性强 。 表面处理：阳极氧化 + 粉末喷涂，涂层厚度 20 - 30μm ，附着力≥5B ，耐盐雾≥400 小时无腐蚀。 配置：6mm 厚钢化磨砂玻璃符合 GB 15763.2 ，磨砂面均匀，透光率≤30% ，隐私性好 ，双面钢化处理，破碎后呈钝角小颗粒，玻璃与型材间用三元乙丙胶条厚度 3mm ，耐老化≥10 年 密封。 滑轮：不锈钢滚珠滑轮承重≥80kg ，寿命≥10000 次推拉 ，轨道为铝合金厚度 2mm ，配防脱轨装置。 | ㎡ | 7.26 |
| 27 | 风管机 | 大三匹，一拖二，制冷量：7200W ，制热量 8000W 含电辅热 ，能效比≥4.5 一级能效 ，符合 GB 21455 。 | 套 | 1.00 |
| 部位：诊室（三） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 需求参数 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除原墙面护墙板 | 人工拆除原有护墙板，针对木质护墙板，使用撬棍从护墙板拼接缝或边缘插入，缓慢撬动拆除，注意保护墙面基层；拆除的护墙板废料、固定五金件等建筑垃圾，人工集中清运到现场临时垃圾堆放区，定期用密闭货车运输至城市建筑垃圾处理场合规处置。 | ㎡ | 54.26 |
| 2 | 拆除原天棚铝扣板吊顶 | 人工拆除，先拆除铝扣板，再拆除配套龙骨；铝扣板、龙骨分类堆放，可回收材料单独存放；建筑垃圾清运 ，注意保护天棚内管线，拆除后及时对天棚基层做防尘覆盖。 | ㎡ | 32.85 |
| 3 | 拆除原防盗网 | 人工拆除，窗户采用切割工具分离防盗网与墙体，防盗网用气割或电动扳手拆除；拆不锈钢防盗网单独存放，混凝土碎块等建筑垃圾装袋清运。 | ㎡ | 9.42 |
| 4 | 天棚石膏板边吊 | 轻钢龙骨双层边吊，轻钢龙骨主龙骨采用 50mm×20mm×0.5mm ，副龙骨采用 40mm×15mm×0.4mm；基层封板为环保阻燃九厘木工板，面层9.5mm厚封石膏板面；施工时先根据造型要求弹线确定吊顶轮廓，安装轻钢龙骨骨架，确保骨架水平、牢固，再依次固定木工板、石膏板，板缝做防开裂处理，为后续饰面施工做准备。 | ㎡ | 15.56 |
| 5 | 天棚实木线条 | 实木线条100mm×15mm ，材质为橡木，，表面实木雕刻（图案按设计 ），做烤漆处理聚酯漆，厚度 0.8mm ，光泽度 60 - 80° 。 | m | 27.76 |
| 6 | 天棚铝扣板吊顶 | 800mm×800mm 铝扣板1.0mm厚，表面阳极氧化 + 粉末喷涂，配套铝合金龙骨，厚度 1.2mm 。 | ㎡ | 22.56 |
| 7 | 装饰墙板 | 基层为9mm细木工板基础底，面层为 7mm 金刚板面；收边采用含铝型材收边条；施工流程：墙面基层先做防潮、找平处理，安装细木工板基层，然后安装金刚板面护墙板，板缝用收边条收口，收边条安装牢固、顺直，整体护墙板安装完成后，表面清洁无胶痕、污渍 。 | ㎡ | 54.26 |
| 8 | 窗户装饰板 | 基层为多层实木窗套，表面采用 9mm 细木工板基础底，然后粘贴 7mm 金刚板面；收边采用铝型材收边条；安装时先对窗洞口四周进行找平、方正处理，然后依次安装多层实木基层、细木工板、金刚板面，收边条安装在窗套边缘及拼接处，确保窗套与窗框、墙面衔接紧密，无松动、变形 。 | m | 18.35 |
| 9 | 窗台石 | 采用 20mm 厚人造石，；施工前现场测量窗台尺寸，精确下单定制；安装时在窗台基层上涂抹石材专用胶粘剂，将人造石窗台板平稳放置，调整水平度、垂直度，确保与窗框衔接紧密，边缘打中性硅酮密封胶，密封胶颜色与石材、窗框协调，胶缝均匀、光滑 。 | m | 7.20 |
| 9 | 地脚线 | 细木工板基础9mm厚 ，不锈钢面为 304 材质厚度 1.0mm 拉丝处理 ，高度 80mm 。 | m | 22.38 |
| 10 | 操作台 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm，与板面同色，单色石英石台面厚度20mm ，洗手盆为304不锈钢材质，水龙头铜质，含下水。尺寸：厚度600mm*高度900mm。 | m | 2.00 |
| 11 | 吊柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色。尺寸：厚度350mm*高度600mm。 | m | 2.00 |
| 12 | 储物柜 | 柜体板为 ENF 级实木多层免漆板厚度 18mm ，背板为 9mm 同等级免漆板，五金件为阻尼铰链 ，开合次数≥8万次 ，封边条为 ABS 材质厚度 2mm ，与板面同色 。尺寸：厚度600mm | ㎡ | 3.30 |
| 13 | 诊桌 | 定制实木烤漆，主诊桌尺寸：1500*700mm，副诊桌尺寸：900*400mm基材：实木选用橡胶木 厚度18mm ，含水率≤12% ，符合 GB/T 15036.1 ，拼板采用指接工艺胶缝≤0.2mm ，环保等级 E0 级 。 饰面：底漆为 PU 聚酯漆厚度 0.3mm 硬度≥2H ，面漆为硝基漆厚度 0.5mm ，光泽度 60 - 80° ，耐黄变等级≥4 级 ，表面经 3 遍打磨240#、320#、600# 砂纸 ，纹理清晰自然。 五金：抽屉滑轨为阻尼三节轨 ，承重≥30kg ，寿命≥50000 次 ，柜门铰链为阻尼缓冲型 ，开合角度 110°，拉手为实木定制。 | 套 | 1.00 |
| 14 | 诊椅 | 实木基材同诊桌厚度 10mm 橡胶木 ，弯曲部件采用蒸汽热压工艺弧度误差 ±1mm ，榫卯连接配木工胶，强度≥1000N 静载荷测试。 | 套 | 1.00 |
| 15 | 候诊凳 | 实木多层板厚度 18mm ，环保等级 E1 级 ，表面贴天然木皮厚度 0.6mm ，木皮涂装同诊桌PU 底漆 + 硝基面漆 。 | 个 | 10.00 |
| 16 | 高精密医用窗帘 | 医用帘布厚度 0.8mm ，抗菌、阻燃、遮光率≥90% ，轨道铝合金，厚度 1.5mm ，长度适配顶面 ，滑车 ，静音设计。 | ㎡ | 75.68 |
| 17 | 排气扇 | 10寸23W开孔233-255mm，纯铜绕组厚度 1.5mm ，功率 23W ，转速 1400r/min ，绝缘等级 B 级耐温 130℃ ，配过热保护装置温度≥120℃ 自动断电 。 风叶：AS 塑料材质厚度 1mm ，动平衡精度≤2g ，曲面优化设计风量≥120m³/h ，噪音≤55dB ，外壳为 ABS 厚度 2mm ，表面磨砂 ，网罩 PP 材质厚度 1mm ，孔径 5mm ，安装螺丝采用 304 不锈钢厚度 2mm ，与天花板间隙≤2mm 。 | 个 | 4.00 |
| 18 | 内嵌筒灯 | 筒灯外壳采用铝合金材质厚度 1.2mm ，表面阳极氧化处理防腐蚀 ，灯罩为 PMMA 光学级亚克力厚度 2mm ，透光率≥92% ，内置 LED 暖光灯珠3000K - 3500K ，驱动电源为恒流驱动。 | 个 | 12.00 |
| 19 | 铝扣板灯 | 800*800mm扣板灯，扣板：铝合金材质厚度 0.8mm ，表面阳极氧化 + 粉末喷涂 ，涂层厚度 20μm ，耐候性≥10 年 ，尺寸偏差 ±0.5mm ，平面度≤0.2mm 。 光源：LED 灯珠色温 3000K - 3500K ，光效≥100lm/W ），采用 2835 贴片工艺间距 10mm ，均匀度≥90% ；驱动电源为恒流镇流器 ，效率≥90% ，功率因数≥0.95 。 结构：集成式边框ABS 材质，厚度 2mm ，整灯发光效率≥80lm/W ，通过 GB 7000.1 照明安全认证。 | 个 | 2.00 |
| 20 | 五孔插座 | 面板为 PC 合金材质厚度 1.5mm ，阻燃等级 V0 级 ，表面磨砂处理防指纹；铜件采用锡磷青铜厚度 0.6mm，导电率≥95% ，接线端子带防单极插入保护门；后座为尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，耐高温 120℃ 。 | 个 | 30.00 |
| 21 | 三开单控开关 | 跷板为 PC 材质厚度 1mm ，丝印字符耐磨≥50000 次擦拭 ；联动机构采用尼龙 + 玻纤厚度 2mm ，强度高无卡滞 ；铜件同五孔插座锡磷青铜 0.6mm ，接线端带防松脱设计。 | 个 | 5.00 |
| 22 | 强电箱 | 箱体为 1.2mm 冷轧钢板，表面喷塑 RAL7035 色 ，内部安装 16 位模数化导轨厚度 1.0mm ；空开选用 C16、C20、C32 微型断路器，分断能力 6000A ，漏保为 1P + N 、2P 型动作电流 30mA ，汇流排采用紫铜厚度1.5mm ，镀锡防氧化。 | 个 | 1.00 |
| 23 | 全屋电路改造 | 满足使用要求水电改造，给排水铺装，主线：采用铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV线，铜芯截面积4mm²，厚度绝缘层1.2mm ，符合 GB/T 5023.3 ，长期允许载流量≥32A ，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm ，符合 GB/T 14823.2 ，线管间距≥20mm ，转角处设弧度弯头。 风管机线：同主线规格，穿 Φ25 PVC 线管厚度 1.8mm ，沿风管支架或吊顶内隐蔽铺设，与风管间距≥100mm 防热辐射。 插底线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，2.5mm² ，绝缘层厚度 1.0mm ，载流量≥20A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm ，插座间距≤3m 。 灯具线：铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV 线，1.5mm² ，绝缘层厚度0.8mm ，载流量≥12A ，穿 Φ16 PVC 线管厚度 1.2mm 。 弱配电箱：多媒体信息箱厚度 1.0mm 冷轧钢板 ，内部预留光纤、网线、电话线模块位置，配理线架厚度 1.0mm，弱电线材：超五类网线厚度 0.5mm 铜芯，RVV 2*1.0 电源线厚度 0.8mm 绝缘层，穿 Φ20 PVC 线管厚度 1.6mm 隐蔽铺设。 | ㎡ | 32.85 |
| 24 | 风管机 | 3匹一级能效，适用面积30-40㎡，制冷量 7200W ，制热量 8000W ，能效比≥4.5 ，室内机厚度 200mm ，室外机噪音≤55dB 。 | 套 | 1.00 |

## ▲三、商务要求

## 1.报价要求：报价必须包括完成本次文化建设升级改造所产生的所有费用，税金等一切相关费用。

## 2.合同签订时间：自成交通知书发布之日起5日内签订完毕。

## 3.提交服务成果时间：服务期满无任何问题之后

## 4.提交服务成果地点：广西中医药大学第一附属医院

## 5.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%作为预付款，完成改造装饰项目并验收通过后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%尾款，成交供应商须按照采购人的要求开具发票。

## 6.▲其它要求：（1）本项目必须与采购人 （即广西中医药大学第一附属医院） 合作， 项目执行须在采购人监督指导下开展， 接受采购人对任何项目工作的指导参与。

## （2）竞标人应针对本项目提供包括总体策划人员配置实施执行及服务承诺内容在内的具体方案，以上内容均将作为评委评分依据。

## 7.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料。项目完成成品版权归采购人所有，未经采购人授权，成交人不得使用此项目的任何素材用于其它商业行为。

## 8.成果归属：项目成果归采购人所有。