| 广西中医药大学第一附属医院 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：服务器及软件升级迁移服务项目 |  |  |  |  |
| 二、总体要求 |  |  |  |  |
| 1.性能提升：替换老旧服务器，提供高性能硬件支撑，提升核心信息平台应用性能，保障业务交互流畅。 2.业务适配：提供原深信服超融合虚拟化平台的授权无缝迁移到新硬件设备，并将平台升级更新到最新版本，实现整体业务平台高效稳定运行，提高系统响应速度。 3.数据安全：实现服务器集群运行与数据双副本，保障业务数据安全性、稳定性和高可用性。 4.平台优化：升级超融合软件，提高超融合平台利用效率，整合资源统一管理调度，降低硬件故障率。 5.运维保障：具备智能运维和监控能力，7*24 小时监测硬件，提前预防故障，降低业务中断概率，生成运维报告。 6.安全防护：配备安全防护系统，与现有设备联动，防御勒索病毒等威胁，提供多种攻击手法检测和防护功能。 7.交付期：签订合同之日起30天内。 8.支付方式：合同签订后15个工作日内，采购人支付合同金额30%，项目正式上线并稳定运行30个工作日后甲方支付合同总额50%的项目合同款给乙方，项目实施完成并整体验收后甲方支付合同总额20%的项目验收款给乙方。采购人在所有支付款项之前，均应收到供应商提供的合法有效的发票，供应商未开具合法有效的发票的，采购人有权不支付合同款。 9.质保期：质保期不少于3年。 |  |  |  |  |
| 三、技术参数 |  |  |  |  |
| 项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器及软件升 级 迁移服 务 | ▲1.标准2U机架设备，处理器：配置≥2颗16核CPU Gold 处理器，主频≥2.9GHZ。 ▲2.内存：配置≥1024GB 3200MHz DDR4内存。内存插槽数量≥32个，单条最大内存64G，最大总内存可扩展至2TB，具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 ▲3.硬盘：配置≥2块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥4块7.68T-U.2-NVME-SSD数据盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥12个2.5/3.5寸硬盘槽。 4.配备≥4个千兆电口和≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块），≥4个USB口，≥3个PCI-E插槽总数。 5.电源：80 PLUS认证白金电源，能效等级大于87%，具备热插拔 1+1 冗余，电源规格：1300W或900W[100-240VAC ] [240VDC ]。 6.RAID功能：提供raid 0/1/10并支持JBOD直通（包含raid卡）。 ▲7.风扇：配置冗余热插拔风扇（双转子），风扇数量≥4个，支持单风扇失效不影响设备运行。 8.配置≥1个IPMI 2.0 RJ45独立的服务器远程管理控制端口，可支持脱离主机操作系统的远程控制。 9.工作环境：工作温度10-35℃，工作湿度35%-80%RH。 ▲10.标配BMC诊断模块，可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断。 - 其他配件：自带滑动导轨、电源线、网线、跳线等。 - 联合管理：设备对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问； 13.对物理节点的客户端, 任务等负载情况, 以及节点的性能指标包括但不限于:CPU、内存、存储IOPS等实时监控。 - 13.支持国产数据库安装。支持主流数据库数据库包括但不限于Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL四等。 - 14.支持部署主流操作系统包括但不限于Windows、macOS、Linux、Android等。 15.带外升级：可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件。 ▲15..要求为原厂正品设备，非积压库存设备，生产日期不早于2025年5月1日（供货时提供原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章 ）。 16.服务器支持基于PowerShell的CLI命令行功能，通过命令行可以进行管理服务器，通过PowerShell脚本可简化运维操作。 17.服务器可以支持手动指定自带虚拟路由器运行在固定的服务器主机上，可以自动将自带虚拟路由器规划到高性能服务器。 18.支持以磁盘为单位创建分卷，可将固态硬盘组成一个高性能存储池，满足高性能应用需求；也可将固态硬盘和机械硬盘组成一个大容量混合存储池，满足普通应用需求。 ▲19.设备支持硬盘寿命预测功能，可预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲20.设备支持坏道扫描及修复功能，发现坏道后，主动修复坏道区域的数据，及时恢复数据副本的冗余性；当硬盘的坏道数过多，能自动将该盘的数据迁移至其他健康的硬盘上，保障数据的安全。 ▲21、硬件设备三年原厂质保服务，质保期内设备故障免费服务，30分钟内远程响应，需要上门服务2小时内上门服务，设备返厂或需要更换配件的不超过15个工作日完成。 （含超融合软件授权以及迁移服务：▲1.提供原深信服超融合虚拟化平台的授权无缝迁移到新硬件设备。 ▲2.将部署在原虚拟化平台上的虚拟机迁移至升级后的虚拟化平台，保障数据的一致性及业务系统的正常运转。原超融合平台升级完成后起72小时内完成全部虚拟机热迁移，迁移时不影响原业务运行，需原厂认证资深工程师驻场支持并自备相关迁移工具。 ▲3.针对数据迁移需要有详细的迁移方案，包含：数据迁移详细流程、数据迁移时间把控、数据迁移前备份、迁移不成功的回退及迁移后的验证，确保整个迁移工作顺利完成。 ▲4.原超融合平台6.3.0_R1版本需升级到最新6.11.1版本，并且一年内有高于6.11.1版本，提供免费版本升级服务（供货时提供原厂售后服务以及迁移服务承诺函 ）。 ▲5.升级后的平台支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲6.升级后的为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲7.升级后的平台支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响（需提供产品界面截图，并加盖投标人公章）。 8.升级后的平台支持对虚拟机业务按照小时/天/周自定义设置定时快照策略，以便业务发生故障时可以快速回滚覆盖原虚拟机或者通过对快照进行克隆的方式生成全新虚拟机，进而恢复至业务健康状态。 9.升级后在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲10.升级后的平台支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功（需提供产品功能截图，并加盖投标人公章）。 ▲11.针对超融合平台提供大于等于三年维护服务，服务期内针对平台故障提供应急响应服务，包括30分钟内远程响应，需要上门服务的2小时内上门服务）。 （含安全防护系统：▲1.提供不少于20套服务器的配套安全防护系统客户端授权，能够实现跟我院现有深信服EDR及深信服安全态势感知平台联动SIP-1000-E600-U9，安全态势感知平台检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，支持自动化将恶意域名信息下发到本产品做C2通信的封锁拦截，实现精准防远控，且安全态势感知的此事件不再重复告警（竞标时提供联动兼容报告或承诺书并加盖竞标人公章）。 ▲2.支持展示防火墙、安全态势感知平台、上网行为管理、云端SAAS化服务平台的联动状态。 ▲3.支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录。 ▲4.支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体。 ▲5.提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数，支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型。 ▲6.支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况（竞标时提供产品界面截图并加盖竞标人公章 ）。 ▲7.针对安全防护系统提供大于等于三年的维护服务，服务期内防护系统的规则库和版本免费更新，同时提供响应服务，包括30分钟内远程响应，需要上门服务的2小时内上门服务，供货时提供售后服务承诺函原件）。 | 8 | 台 |