| 广西中医药大学第一附属医院 采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目名称：医院计算机基础服务外包 |  |  |  |  |
| 二、总体要求 |  |  |  |  |
| - 本次外包服务主要是东葛院区、仙葫院区涵盖信息设备归口管理所有设备、软件、网络的维护、维修、配件更换、驻场人员服务等内容,以保证医院信息设备的正常、稳定运行。 - 本项目涵盖硬件约20000余台（含电脑类、打印机类、扫描复印机类、投影会议屏、叫号机自助机等非机房非核心信息设备）、多种软件（操作系统、办公软件、防毒软件、浏览器、业务系统等）以及约15000余个电话、有线电视和网络信息点。 - 硬件服务：进行硬件日常维护、故障维修、更换耗材及配件、设备迁移、简单的硬盘数据恢复、需返厂维修的配送及物流安排、院内新购硬件终端设备的选型、安装和技术支持、并协助采购方进行硬件设备排查、报废评估、巡检等。 - 软件服务：开展终端常用办公软件安装、升级与故障排除，操作系统的安装、调试、升级及优化，解决软件冲突造成的系统故障，进行病毒检测和清除，以及相关驱动程序和软件的安装调试。 - 网络服务：排除终端设备到信息模块间的网络信息点故障（含电话线路）。 - 电话响应服务：接听科室电话，及时调配人员处理问题。 - 服务期：不少于1年。 - 付款方式：合同签订后的20个工作日内，采购方需向供应商支付合同总价20%的款项。剩余合同总价的80%款项将分两次支付，每次支付40%款项，支付间隔为半年，付款前双方对已发生的服务进行核对并签字确认。每次付款前，供应商需向采购方提供相应金额的发票，采购方在收到发票后进行款项支付。 |  |  |  |  |
| 三、技术参数 |  |  |  |  |
| 项号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬件服务要求 | - 支持对全院信息设备归口管理所有硬件终端设备进行（包含但不限于电脑类、打印机类、扫描复印机类、投影会议屏、叫号机自助机等非机房非核心设备）硬件日常维护、故障维修、更换耗材及配件、设备迁移、简单的硬盘数据恢复、需返厂维修的配送及物流安排、院内新购硬件终端设备的选型、安装和技术支持、并协助采购方进行硬件设备排查、报废评估、巡检等。 - 日常维护：定期对硬件终端设备进行清洁、检查，包括设备外观、接口、散热等情况，确保设备处于良好的工作状态。维护周期根据设备类型和使用频率确定，每月至少一次全面巡检，并提交巡检记录。 - 硬件终端设备故障诊断：通过观察设备的故障现象、使用诊断工具等方法，准确判断故障原因。对于常见的硬件故障，诊断准确率应达到≥90%。 - 硬件终端设备故障响应及修复时间： - 4.1硬件设备存在故障，需要更换时，对于保内设备，协助联系厂商进行更换，对于出保的设备，需要换修配件，待配件到货后协助安装更换，期间并安装相应备用硬件设备。 - 4.2接到报修后≤5分钟内响应，≤10分钟内到达现场处理。 - 4.3一般硬件设备故障≤30分钟内修复，若无法现场修复，≤1小时内安装相应备用硬件设备。 - 4.4复杂硬件设备故障，≤3天内修复，并及时向采购方和使用科室反馈故障情况和预计修复时间。 4.5需要外送售后点修复故障≤7天内修复并送回指定地点安装，并及时向采购方反馈故障情况和预计修复时间，所有外送设备需有详细登记表，包括但不限于：从科室取走设备时间、取货人员、送出时间、送回时间等。 - 4.6修复后的设备应能够正常运行，各项性能指标应符合设备的正常使用要求。维修完成后，需对设备进行测试，确保设备在一段时间内稳定运行，无复发故障。对于维修后的设备，提供≤3天的质量保证期，在质量保证期内，若设备出现因服务人员服务操作导致的故障，供应商应免费提供相应配件并进行再次服务。 - 设备迁移：迁移前制定方案，与使用部门沟通，检查设备，备份数据并校验。按规拆卸，做好标记与防护。选合适运输工具保护设备。新址安装调试，测试功能，恢复数据并验证。迁移安装后并提供技术支持。 - 更换耗材及配件： - 6.1更换时间：在接到需求后≤5分钟内响应，≤10分钟内到达现场处理，≤30分钟内完成。对于紧急的耗材和配件更换需求，应在≤30分钟内完成；对于非紧急需求，应在≤1天内完成。 - 6.2质量保证：更换耗材和配件服务应提供质量保证，在质量保证期内，出现因更换服务导致的故障，供应商应免费提供相应耗材和配件并进行再次服务。 - 硬盘数据恢复： - 7.1恢复能力：能够进行简单的硬盘数据恢复工作，对于因误删除、误格式化、逻辑故障等原因导致的数据丢失，恢复成功率需达到≥99% 以上（根据数据丢失情况和存储介质状况合理确定，一般不低于 60%）。对于物理损坏导致的数据丢失，应提供专业的评估和建议，协助采购方选择合适的数据恢复服务商。 - 7.2数据安全：数据恢复过程需严格遵守数据安全和保密规定。在进行数据恢复前，需与采购方签订数据保密协议，确保数据在恢复过程中不被泄露、篡改或丢失。恢复后的数据应妥善保存并及时交付给采购方。 - 7.3恢复流程：接到数据恢复需求后，首先对硬盘进行检测和评估，确定数据丢失的原因和恢复的可能性。然后制定详细的数据恢复方案，按照方案进行数据恢复操作。恢复完成后，对恢复的数据进行校验和整理，确保数据的完整性和可用性。 - 需返厂维修的配送及物流安排： - 8.1响应与安排：对于需要返厂维修的设备，在确定设备需返厂后的≤1天内完成包装、运输、跟踪并寄出等物流安排。 - 8.2包装要求：使用合适的包装材料对设备进行包装，确保设备在运输过程中不受损坏。对于易损部件，如显示器、硬盘等，应采取特殊的防护措施，如使用泡沫、海绵等进行缓冲。 - 8.3运输选择：选择可靠的物流服务商进行运输，确保设备能够安全、及时地送达厂家。在运输过程中，应购买适当的保险，以保障设备在运输途中的安全。 - 8.4跟踪反馈：负责跟踪设备的运输进度和维修情况，及时向采购方反馈维修进度。在设备到达厂家后，应在≤2天内与厂家取得联系，了解维修的预计时间和费用等信息，并及时反馈给采购方。维修完成后，及时安排设备运回，并在设备到达后≤3天内完成安装和调试工作。 - 新购硬件终端设备安装：在设备到货后≤3天内完成安装调试工作。安装过程中需确保设备的物理连接正确、稳定，通电后各项功能正常运行。安装完成后，需对设备进行系统配置，包括网络设置、驱动安装、基本办公软件、医院业务系统、打印机驱动、共享打印机及终端相关外设使用正常等，确保设备能够立即投入使用。同时，要向使用人员提供简单的操作培训，使其了解设备的基本使用方法和注意事项。 - 协助采购方进行硬件设备排查、报废评估、巡检： - 10.1排查协助：定期协助采购方进行硬件设备的全面排查工作，按照采购方的要求，对设备进行详细的检查和测试，提供准确的设备运行状况报告。排查过程中，应使用专业的检测工具和方法，确保排查结果的准确性。 - 10.2报废评估：在设备报废评估工作中，提供专业的技术意见和建议。根据设备的使用年限、性能状况、维修记录等因素，对设备是否达到报废标准进行评估。评估报告应客观、准确，为采购方的决策提供可靠的依据。 - 10.3每季度对设备进行一次全面盘点，并进行设备数量、打印量统计及贴标签工作。 | 1 | 项 |
| 2 | 软件服务要求 | - 支持对电脑终端常用办公软件安装、升级与故障排除，操作系统的安装、调试、升级及优化，解决软件冲突造成的系统故障，进行病毒检测和清除，以及相关驱动程序和软件的安装调试。 - 安装效率： - 2.1对于新采购的终端设备，在设备交付后的≤1天内完成常用办公软件（包括但不限Office、WPS 办公软件等）、操作系统（包括但不限于Windows 10、Windows 11 等）以及医院业务系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、CA环境、院感系统、消毒供应系统、移动护理系统等）的安装工作。 - 2.2批量安装时，每台设备的办公软件安装时间不超过≤1小时，操作系统安装时间不超过≤2小时（不包括系统自动更新时间）。 - 安装成功率：软件安装成功率需达到100%。若安装过程中出现问题，需在≤2小时内重新安装并确保成功。 - 升级兼容性： - 4.1在进行软件或系统升级前，需在测试环境中对升级包进行兼容性测试，确保升级后不会影响其他已安装软件的正常使用以及业务系统的稳定运行。 - 4.2若发现兼容性问题，需及时与采购方沟通协调解决方案，并暂停正式环境的升级，直至问题解决。 - 软件故障排除： - 5.1响应时间：接到报修关于办公软件或操作系统故障后，需在≤5分钟内做出响应，≤10分钟内到达现场处理。安排技术人员进行故障排查。 - 5.2一般办公软件或操作系统故障≤2小时内修复。 - 5.3复杂软件故障（业务系统与操作系统不兼容导致的崩溃），≤2天内修复，并及时向采购方和使用科室反馈故障情况和预计修复时间。 - 5.4故障记录与分析：每次故障排查和修复后，需详细记录故障现象、诊断过程、修复方法等信息，形成故障档案。定期对故障档案进行分析，总结常见故障类型和解决方法，以便提高后续故障处理效率。 - 解决软件冲突造成的系统故障： - 6.1冲突解决时间：当发现软件冲突导致系统故障时，需在≤10分钟内相应。对于一般的软件冲突，需在≤1小时内解决；对于严重影响系统正常运行的冲突，需在≤30分钟内恢复系统正常运行，如遇严重影响系统正常运行的冲突未能在规定时间内恢复正常，须及时提供备用设备或方案，保障业务科室正常运行。 - 6.2预防措施制定：解决软件冲突后，需分析冲突产生的原因，制定相应的预防措施，包括但不限于限制某些软件的安装组合、调整软件的运行参数等，以避免类似冲突再次发生。 - 相关驱动程序和软件的安装调试： - 7.1准确性：对于硬件设备或软件更新后需要的驱动程序和相关软件，需准确安装对应的版本，确保硬件设备能够正常运行，软件功能能够正常使用。安装准确率需达到100%。 - 7.2及时性：安装驱动程序和相关软件后，需在≤30分钟内完成调试工作，确保设备和软件能够稳定运行。若调试过程中出现问题，需在≤1天内解决。 - 7.3驱动程序更新管理：定期关注硬件设备驱动程序的更新信息，在官方发布稳定且兼容性良好的驱动程序更新后，≤2天内制定更新计划并通知相关用户。在更新前，需进行充分的测试，确保更新不会影响设备的正常使用。 | 1 | 项 |
| 3 | 网络服务要求 | - 支持终端设备到信息模块间的网络信息点故障排除。基础网络接入端的调试维护，保证日常内外网正常连通，根据信息中心要求完成IP地址的配置。 - 诊断流程; - 2.1初步流程：确认故障发生的时间、涉及的终端设备（如电脑、打印机、会议大屏等）、故障表现（如无法共享、无法上网、网络连接不稳定等）。 - 2.2现场检查：技术人员携带专业工具（如网线测试仪、网络分析仪等）在规定响应时间内到达现场，对终端设备进行基本检查，包括查看网络连接状态指示灯、设备网络配置等。 - 2.3线路排查：从终端设备开始，沿网络线路逐步检查到墙端信息模块，检查网线是否有破损、弯折、松动等情况，测试网线的通断和信号质量。 - 2.4设备检测：对网络信息点相关的网络设备（如交换机端口等）进行检测，查看设备运行状态、配置参数是否正常，是否有端口故障等。 - 简单故障：包括但不限于网线接头松动、简单的网络配置错误等简单故障，需在≤30分钟内修复完成。 - 一般故障：包括但不限于网线破损、面板端口故障等，需在≤2小时内修复完成。 - 复杂故障：对于因网络布线系统问题、多设备故障叠加等复杂故障，需在≤30分钟内报给采购方并说明原因。 - 修复质量： - 6.1修复后终端设备到信息模块间的网络应保持稳定连通，网络延迟、丢包率等指标需符合网络服务质量要求。具体指标为：网络延迟不超过1ms（对于本地局域网）。 - 6.1修复完成后，需对网络进行≤10分钟的稳定性测试，确保网络在正常业务负载下持续稳定运行，无间歇性中断或性能下降情况。 | 1 | 项 |
| 4 | 电话响应服务要求 | - ●供应商需有专用的运维软件管理，包含功能包括但不限于：记录报修时间、记录接单时间、记录处理时间、记录处理、人员录音、问题类型（硬件故障、软件故障、网络故障、耗材配件需求、其他咨询等）分析报表功能、历史数据查询，实现数据、流程可视化管理。 - 接听电话人员数量：根据服务需求，并合理配置≥1人专门负责电话接听及任务安排工作。确保在周一至周日（周一至周日8:00-18:00）能够正常接听来电。 - 人员资质要求： - 3.1具备良好的沟通能力和语言表达能力，普通话标准、流利，口齿清晰。具备基本的计算机操作技能，能够熟练使用包括但不限于办公软件、医院业务系统安装流程。 - 3.2需经过培训，培训内容包括但不限于医院相关业务知识（如各类办公设备的基本情况、服务内容、服务流程等）、沟通技巧、礼仪规范、问题处理流程等。 - 电话接听要求： - 4.1接听时间：在正常上班时间（周一至周日8:00-18:00）内，电话铃响3声内接听率需达到95%以上。 - 4.2接听礼仪：接听电话时需使用礼貌、规范的问候语，语调亲切、温和，语速适中。认真倾听来电者的问题和需求，做好详细记录。并在确认来电者挂断电话后再轻轻放下听筒。 - 问题处理要求： - 5.1问题记录与分类：需详细记录来电者的信息，包括但不限于来电科室、联系人姓名、联系电话、问题描述等。记录内容要求准确、完整，不得遗漏重要信息。 - 5.2●根据来电问题的类型，将其分为包括但不限于硬件故障、软件故障、网络故障、耗材配件需求、其他咨询等类别。对于紧急故障问题，要特别标注（标*或标醒目颜色）。 - 5.3一般性的操作咨询：接听电话人员需在电话中直接给予准确、清晰的解答和指导，确保来电者的问题得到解决。 - 5.4●对于无法当场解决的问题，借助专用的运维软件，负责任务安排的人员需在≤5分钟内将问题准确传达给相关责任人员或部门，并在运维软件中做好跟踪记录，及时向来电者反馈。 - 5.5对于紧急故障问题，负责电话接听及任务安排的人员需在接听电话后≤5分钟内，通过运维软件快速调配相关人员前往处理，并在≤15分钟内向来电者反馈处理人员已出发的信息。后续持续通过运维软件跟踪处理进度，直至问题解决。 - ●服务质量监控：对所有电话接听过程进行录音，录音保存时间≥6个月。同时，录音数据同步上传至专用的运维软件，便于统一管理和检索。 - 数据统计与报告： - 7.1支持自定义时间检索通过专用运维软件统计来电数量、来电类型分布、不同时间段的来电高峰等数据。 - 7.2支持自定义时间检索通过专用运维软件统计问题处理情况，包括已解决问题数量、未解决问题数量、问题处理超时情况等。 - 7.3支持自定义时间检索从运维软件中生成服务质量月报、周报、日报，对本月/周/日的电话响应服务进行全面总结和分析，提出改进建议和措施。 | 1 | 项 |
| 5 | 备用设备要求 | - ▲提供满足运维服务过程中必要的备用信息设备。供应商要制订合理的备用信息设备配置方案，重要常用设备要有充分的同类型备用机（电脑≥10台，打印机≥10台）必须保证临床科室设备尤其是重点科室设备100%不间断运行。 - ▲供应商需拥有自有仓库，并能够提供证明仓储状况的材料。具体证明材料要求为提供供应商或法人名下的产权证复印件，并提供租期满1年的租赁合同复印件。另外为满足外包服务需求，供应商对于医院常用信息设备的安装或更换服务，响应时间≤30分钟以内。 | 1 | 项 |
| 6 | 工作记录要求 | - 1.供应商每月10日前（若遇国家节假日顺延一周）向采购方提供管理报告，包括：设备备用清单、各类问题处理情况、维修维护记录、改善建议等。 | 1 | 项 |
| 7 | 驻场人员要求 | - 提供≥8名专职驻场服务人员，进行24小时响应统一管理和服务。驻点人员负责包括但不限于硬件、软件、网络、电话相应服务等外包要求。 - ▲服务要求：提供7*12小时现场服务、7*24小时远程技术支持服务。考勤时间：周一至周日8:00-18:00；夜诊时间根据信息工程部要求安排值班。国家法定节假日（除春节以外），按医院出诊情况要求安排值班，春节期间按医院出诊情况协定值班安排。非办公时间保证24小时电话服务，逢医院举办重大活动及其他特殊工作安排时需按医院要求安排值班，紧急情况需立即响应≤30分钟内到达现场。 - 服务地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区、仙葫院区。 - ▲人员资质要求：供应商派驻的驻场人员需包含≥1名高级工程师与≥1名中级工程师，并应分别提供对应的高级工程师资格证书及中级工程师证书，以证明其专业资质。 - 驻场服务人员必须为供应商本公司员工。 - 驻场服务人员上班期间必须穿戴可识别身份的工作服，佩戴工作牌，服从采购方相关部门管理，遵守采购方规章制度。 - 采购方将不定期对常驻服务人员进行考核，对考核三次不通过者，采购方有权建议或要求供应商更换，供应商若对常驻服务人员进行调动或调整需征得医院同意，不得擅自更换人员。 | 8 | 人 |