广西中医药大学第一附属医院

设备需求参数

设备名称： 硬质支气管镜

数量：1套

技术参数及要求：

一、硬质支气管镜

▲1）、直径4.5毫米，长度为550mm；

2）、视野角度0度；

3）、实现高清成像；

4）、蓝宝石玻璃镜面；

二、支气管镜鞘及手术器械配置

▲1）、分别配备281mm及360mm多种规格长度的外管鞘；

▲2）、外管鞘直径分别有11.7mm、12.2mm、12.8mm、14mm等多种规格，可适应多种病人的使用；

▲3）、配备鳄口光学钳供选择；

4）、配备鳄牙钳、花生钳、麦口钳以及紧抓型的多种异物钳；

5）、配备吸引管及吸引管清洗器；

▲6）、镜鞘为可拆卸设计，更有效地对管鞘进行消毒，并可以术中自由更换不同直径的管鞘来满足手术的使用 ；

7）、长度600mm的异物钳，可到达更深的位置。

8）、配备整套密封套装；

9）、配备高频通气专用接口；

▲10）、配备操作固定保护鞘管，减少光学镜损耗，提高手术效率；

11）、配备专用消毒盒；

三、医用内窥镜冷光源

1）、显色指数≥90

2）、相关色温：4000～7000K

3）、辐射性能（输出总光通量）为1000 lm

4）、冷光源LED灯模块的寿命为30000小时

5）、整机噪声≤58dB

6)、光源亮度调节范围为0%-100%

7）、产品的触摸屏支持实时显示当前的光源设置数值

8）、产品支持触摸操作，通过触摸可实现光源调节、待机功能

9）、产品支持手动调节，可通过点击触摸屏中手动按键调节光源亮度

四、全高清影像系统

1）、具有数字信号高清输出（HD/SD SDI/DVI）功能，具有卡式连接器，全封闭防水，

便于清洗消毒；

2）、高清摄像头可连接多种光学视管；

3）、分辨率为1920*1080P，宽高比为16:9，符合国际1080P的全高清标准；

4）、具有构造和轮廓两种结构强调功能；

5）、图像预冻结功能；

6）、自动记忆功能，可自动记忆白平衡，测光模式，增强功能，消光功能，色调等内容；

7）、摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能；

8）、具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能；

9）、具有伽马模式及去摩尔纹功能；

五、监视器

1）、监视器≥24寸；

2）、全高清液晶专业医用显示器。

六、台车

1）、配备专用医用台车

七、质保期:≥2年